鄂环审字〔2023〕196号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古亿佳能煤业有限责任公司煤泥综合利用项目环境影响报告表的批复

内蒙古亿佳能煤业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古首环环保技术有限公司编制的《内蒙古亿佳能煤业有限责任公司煤泥综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区圣圆产业园（纳林陶亥镇新庙村），占地面积：54949.49m2。主要建设内容包括生产车间、储料棚、一般固体废物贮存间、并配套相应公辅工程及环保工程等。年烘干煤泥20万吨，年产煤泥环保砖2亿块。本项目总投资22000万元，环保投资1131.5万元，占总投资的5.14%。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.加强施工期环境管理，施工厂界设置围栏、砂石等建筑材料覆盖遮蔽，施工场地定期洒水抑尘等措施；施工人员生活污水依托项目北侧亿佳能项目化粪池处理，不外排；施工场地内建设临时沉淀池，对施工过程中产生的生产废水进行沉淀，沉淀后回用于厂区内洒水降尘。合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，做好施工机械的维护和保养。施工过程产生的可回收利用的建筑垃圾回收利用，不可回收利用的建筑垃圾及时外运至综合执法局指定地点处置。生活垃圾，定点收集，委托当地环卫部门统一处置。

- 2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。本项目运营期产生的大气污染物主要为原料装卸及转运、物料堆存粉尘、煤泥烘干废气、煤泥环保砖工艺废气。原料装卸及转载过程中均进行全封闭并采取洒水抑尘措施，颗粒物无组织排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关限值要求。沸腾炉采用“SNCR脱硝装置+旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫塔+15m高排气筒”治理措施，氮氧化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；烟尘、二氧化硫、汞排放浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准限值。煤泥环保砖工艺废气采用布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放，排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准限值要求，达标排放。

- 3.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。本项目运营期产生的废水主要为是脱硫废水和生活污水。脱硫废水经循环水池沉淀，再生沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后经管网排入园区污水处理厂处理。

- 4.应采取妥善控制措施，本项目运营期噪声污染源主要为装载机、干燥机、破碎机、研磨机引风机、皮带输送机等生产设备。报告表提出的污染防治措施包括：选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基础、引风机等高噪声设备安装消声设施等。厂界昼夜噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限制要求。

- 5.妥善处置各类固体废弃物。本项目运营期产生的固体废弃物主要为除尘灰、炉渣、脱硫石膏、煤泥砖修整废渣、废矿物油和废油桶及生活垃圾。除尘灰作为产品或原料利用，不外排；炉渣、脱硫石膏暂存于固废暂存库中，用作煤泥环保砖生产原料，不外排；废矿物油暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.采取分区防渗措施。储料棚、生产车间、化粪池、初期雨水收集池（兼事故池）、脱硫废水循环水池、一般固废贮存间采取防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s；危废暂存间采取防渗措施，渗透系数≤10-10cm/s；厂区内其他区域进行简单防渗，进行地面混凝土硬化处理。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年8月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古首环环保技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2023年8月18日印发