鄂环审字〔2023〕198号

鄂尔多斯市生态环境局

关于润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目（年产5万吨高纯多晶硅项目）

环境影响报告书的批复

内蒙古润阳悦达新能源科技有限公司 ：

你公司报送的由中冶西北工程技术有限公司编制的《润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目（年产5万吨高纯多晶硅项目）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区能源化工园区。建设规模为年产5万吨高纯多晶硅，采用改良西门子工艺。主要建设内容包括电解水制氢装置、盐酸解析装置、冷氢化装置、精馏装置、还原装置等主体工程及其他公辅环保工程。本项目总投资约463160.39万元，其中环保投资为21160万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。盐酸解析工序盐酸储罐尾气、开停车尾气采用降膜吸收+尾气吸收+碱洗塔处理工艺，氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。四氯化硅冷氢化工序硅粉上料干燥系统颗粒物采用陶瓷滤芯除尘器处置，颗粒物排放满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。四氯化硅冷氢化工序流化床反应器开停车置换废气、STC粗分塔冷凝器、精馏工序塔顶不凝气、三氯氢硅还原炉置换废气、还原尾气回收工序硅粉罐置换废气、全厂各工艺装置事故状态下安全阀废气以及冷氢化、尾气回收车间压缩机保护器排放尾气经工艺废气处理单元的三级碱洗洗涤塔处理后排放，氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。三氯氢硅还原工序还原炉清扫废气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。整理车间石墨去除、人工分选、硅棒破碎分选废气经布袋除尘器处理后，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。渣浆单元不凝气及水解废气经尾气处理洗涤塔（三级碱洗洗涤塔）处理后排放，氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。实验室废气经过一级水洗塔处理后排放，氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。危废间废气经过活性炭吸附装置处理后排放，非甲烷总烃、氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。厂界无组织氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物无组织排放限值的要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。盐酸解析氯化钙提浓塔中部塔冷凝酸性废水及真空泵机组废水、盐酸解析碱洗塔废气处理排水、还原装置清洗排水、整理车间清洗排水、冷氢化设备冷凝器排水、还原水系统排水、高纯水站排水、脱盐水站排水、软水站排水、实验室（包括废气水洗）排水、循环水系统排水、地坪冲洗水及未预见水量排水直接进入中水回用处理站处理；中水回用反渗透装置产生的浓水均排入高盐废水处理站处理；渣浆处理单元水解罐产生的水解废水、渣浆处理单元碱洗塔废水、工艺废气处理装置洗涤塔洗涤废水进入高盐废水处理站处理，全厂生产废水经处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水及工艺与产品用水标准后全部回用，不外排。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，外排至上海庙经济开发区拟建的工业污水处理厂，如开发区污水处理厂届时未建成，将生活污水拉运至上海庙镇污水处理厂处理。

- 通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局及上海庙经济开发区建设管理局（生态环境管理办公室），我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局及上海庙经济开发区建设管理局（生态环境管理办公室）负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年8月21日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，上海庙经济开发区建设管理局（生态环境管理办公室），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，中冶西北工程技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2023年8月21日印发