- 鄂环审字〔2024〕143号

- 鄂尔多斯市生态环境局关于

- 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司风光制氢

- 一体化示范项目环境影响报告书的批复

中煤鄂尔多斯能源化工有限公司：

你公司报送的由东科建设有限公司编制的《中煤鄂尔多斯能源化工有限公司风光制氢一体化示范项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 本项目作为 10 万吨级液态阳光——二氧化碳加绿氢制甲醇技术示范项目（以下简称二氧化碳加绿氢制甲醇技术示范项目）配套项目，该项目分三部分建设，其中风电场位于乌审旗乌兰陶勒盖镇巴音希里嘎查境内，光伏场位于乌审旗嘎鲁图镇布寨嘎查、呼和陶勒盖嘎查、呼和淖尔嘎查和乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查境内，制氢站位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇苏里格经济开发区图克工业项目区。

- 风电和光伏场主要建设风光制氢一体化示范项目,其中风电建设规模为225兆瓦，风电场配套建设一座220千伏升压站（与光伏共用），安装36台6.25兆瓦风力发电机组及其配套机组箱变，年发电量为62552.78万千瓦/时。光伏场建设规模为400兆瓦，配套安装128个3.125兆瓦光伏发电单元，年发电量为72857.79万千瓦/时。

- 制氢站建设包括新建5座水电解制氢生产车间、1座氢气压缩车间，新建固废、危废暂存间，配套建设风光光伏发电站等公用工程及环保工程。制氢站制氢规模为2.1万吨/年，所产绿氢全部用于二氧化碳加绿氢制甲醇技术示范项目。本项目总投资419178万元，其中环保投资846万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态环境保护及恢复措施。严格按照相关法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低，林地征占用手续未批复前严禁擅自动工。对于本项目评价范围内的公益林，施工期时加强对施工人员的培训，严格控制施工范围，禁止随意开辟施工道路及场地，禁止对施工区以外地区进行碾压和破坏植被，合理设计规划施工便道，施工、运输及运营维护车辆严格按照规划的道路运行，施工完成后对施工临时占地按照原占地类型进行植被恢复。运营期加强植被管护，确保成活率。

2.加强施工期环境管理。施工场地定期洒水，加强施工场地物料堆存管理；临时表土堆场设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物；加强施工机械设备及运输车辆的日常维护、保养；施工期工作人员生活污水、风电场及光伏场升压站生活污水经收集后拉运至中煤现有污水处理站处理，施工废水经沉淀后回用于施工工序；优化施工场地平面布置，选用低噪声施工机械设备，运输车辆减速慢行等措施。

3.严格落实《报告书》提出的水污染防治措施。本项目运营期风电场无废水产生；光伏场产生的光伏板冲洗废水自然蒸发，升压站生活污水经站内一体化污水处理设备处理后用于道路洒水抑尘、绿化；制氢站产生的生活污水依托二氧化碳加绿氢制甲醇项目污水处理站处理，含盐废水依托二氧化碳加绿氢制甲醇项目回用水站处理后须满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中“再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水”的水质指标，全部作为循环水补充水回用，不外排。

4.严格落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。风电场优选低噪声风机，做好基础减振，风机轮毂部分做好润滑等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准；光伏场运营期噪声源强较弱，对项目区域周边声环境影响较小；制氢站运营期优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔音罩，加强厂区绿化等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 5.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。各类固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好一般固体废物和危险废物的处置工作，同时做好转运工作，不得乱弃。

制氢站产生的固体废物生活垃圾委托当地环卫部门处理，废干燥剂暂存于一般固废暂存间由厂家回收；电场和光伏区产生的生活垃圾暂存于垃圾桶，委托当地环卫部门进行统一处理；制氢站产生的废催化剂、废碱液、化学品废包装、废润滑油、废油桶等危险废物依托二氧化碳加绿氢制甲醇项目的危险废物暂存库暂存，委托有资质单位进行处理；电场和光伏区产生的废光伏组件、废电器元件、废铅酸蓄电池和变压器废注油、事故废油等危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置，升压站建设的危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，光伏及风电场每台箱式变压器内设一座2.5立方米的事故油池。

- 6.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区防渗。

7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、本项目必须严格落实《报告书》中的运营要求，严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年8月12日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，东科建设有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年8月12日印发