鄂环审字〔2024〕145号

鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古陆合

天然气有限公司天然气综合利用项目

环境影响报告书的批复

内蒙古陆合天然气有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古陆合天然气有限公司天然气综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区乌兰陶勒盖工业项目区。项目厂区永久占地面积为98429平方米，管线临时占地面积为38116平方米，临时占地类型包括草地、林地、公路用地、农村道路用地。总建设规模为：年产压缩天然气（CNG）2亿立方米，液化天然气（LNG）13.5万吨，轻烃1万吨，氦气16万立方米。分两期建设，均纳入本次评价。总投资32355.5万元，其中环保投资200万元。

一期建设内容为年产压缩天然气（CNG）2亿立方米，建设10套5万标立方米/天井口放空气生产CNG撬装装置，60万标立方米/天天然气净化装置，配套建设长庆油田分公司第三采气厂第二处理厂至项目输气管道，管道直径DN500，总长度为3.8公里，运行压力3.9兆帕，上述系统配套的公用工程、消防、安全控制系统及环保工程等。

二期建设内容为年产液化天然气（LNG）13.5万吨，轻烃1万吨，氦气16万立方米；建设10套5万标立方米/天井口放空气生产CNG撬装装置（备用），13.5万吨/年天然气液化装置（405吨/天），1万吨/年轻烃回收装置（30吨/天），16万标立方米/年氦气回收装置（480标立方米/天），10000立方米LNG全容储罐，20万标立方米/天的LNG气化装置，上述系统配套的公用工程、消防、安全控制系统及环保工程等。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。减少临时占地，管线实施分段作业，避免长距离施工造成大面积裸露带，提高效率缩短施工时间，施工结束后，及时清理现场并进行生态恢复，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。加强对管线回填区的绿化和管理抚育工作，对占用的林地、草地进行针对性恢复及种植，并制定施工后的验收方案，定期对恢复范围进行查验，发现不能成活的植株，进行补种或在其区域播撒草籽，确保植被覆盖率不低于现状。施工结束后，做好临时占地的植被恢复工作。运营期加强对管线、厂区绿化植被的抚育工作，并定期采取补种等措施，使植被覆盖度不低于原有。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。定时对施工场地及道路洒水，加强对施工车辆的检修和维护，尽可能选用优质燃油等措施。运营期酸性废气经脱硫塔处理后由1根30m高排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求；导热油炉、燃气热水锅炉采取低氮燃烧，经1根15m、8m高排气筒排放，锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉排放限值；提氦废气、轻烃储罐及装车产生的烃类气体、胺液闪蒸罐闪蒸气、烃液收集罐尾气、冷剂罐区闪蒸气经密闭管道输送至燃料气缓冲罐，给锅炉供气，多余部分进入火炬，装置检修、系统超压和事故状态下排放的气体通过火炬燃烧处理，经30米高排气筒排排放。无组织废气主要为液化装置区的无组织废气、冷剂储罐区装卸站和LNG装卸站无组织废气等。采取泄漏检测报警装置和紧急切断装置。确保厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值；厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界硫化氢无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的恶臭污染物厂界标准。

- 3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。施工废水通过沉淀池沉淀处理后用于施工场地洒水降尘；施工人员生活污水经污水收集罐集中收集储存，由罐车拉运至苏里格开发区污水处理厂处理，不外排。运营期工艺废水（脱酸工段再生气气液分离器产生的废水和重烃废液）预处理达恒盛要求后，由罐车拉运至恒盛环保集中处理厂进一步处理；锅炉排水，循环水系统排水，纯水制备排水经收集池收集后由罐车拉运至鄂尔多斯市广汇再生资源有限公司高含盐废水处理系统处理；生活污水，实验室废水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入苏里格开发区污水处理厂进行处理。定期对设备设施进行检查，杜绝跑冒滴漏的发生。采取相应的防渗措施，防止土壤环境污染。

4.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作。合理布局，选用低噪声机械设备，对设备进行定期保养和维护，在靠近敏感点施工时，施工作业带两侧设置硬质围挡，加强对施工工地的噪声管理，禁止鸣笛等措施。施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限制要求。运营期选用低噪声设备，采取减振、消音、隔音措施，合理布局以及加强绿化等。厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。施工期生活垃圾收集后由园区环卫部门清运；建筑垃圾按照相关部门要求，运至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理，其它废料回收利用。危险废物暂存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设；一般固废仓库，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区防渗，防止对周边地下水产生影响。

- 7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年8月16日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年8月16日印发