鄂环审字〔2024〕148号

鄂尔多斯市生态环境局

关于宏牛（鄂尔多斯）环保科技有限公司绿色环保产业废盐资源化循环经济综合利用项目

环境影响报告书的批复

宏牛（鄂尔多斯）环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境检测有限公司编制的《宏牛（鄂尔多斯）环保科技有限公司绿色环保产业废盐资源化循环经济综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗经济开发区达拉特产业园三垧梁片区。该项目以废盐及原盐为原料，废盐经过热解氧化工艺去除有机物，再进行湿法精制分盐达到工业盐标准，适当掺卤，采用离子膜电解技术生产烧碱及氯气等产品，项目建成后年处理工业废盐30万吨，年产氯碱30万吨。主要建设内容包括主体厂房（废盐处理单元、离子膜点解单元）、仓库、罐区、装卸车栈台、危废暂存库以及综合楼、研发中心等相关辅助配套设施。项目总投资230000万元，其中环保投资2356万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 大气污染防治措施。废盐破碎颗粒物经袋式除尘器收集后废气与高盐危废仓库废气一起处理，废气经“碱洗塔+活性炭吸附”后排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求；回转式热解氧化炉烟气回收余热后，由“SNCR脱硝+急冷塔+活性炭喷射+布袋除尘器+湿式洗涤塔”处置后排放，废气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中要求；元明粉干燥尾气布袋除尘器处理后排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求；废氯气处理装置碱洗尾气经二级碱吸收塔处理，氯化氢合成及盐酸装置废气经“降膜吸收+尾气吸收+水力喷射”处理、片碱包装废气经除尘洗涤塔处理、熔盐炉废气安装低氮燃烧器，以上废气排放满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中要求；罐区废气微负压收集后，采用碱喷淋吸收，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求。

含盐危废仓库全封闭，在盐酸、硫酸等液体物料在装卸、运输过程中采用密闭管道和封闭接口，在储罐上安装氮封系统，建立泄漏检测与修复系统等。采取上述措施后，确保颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；氯化氢厂界无组织排放浓度满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表5企业边界排放限值要求；硫化氢、氨、臭气浓度厂界无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放监控浓度限值要求。含盐危废仓库外非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求。

- 水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。本项目脱盐水站废水、锅炉排污水、循环排污水、压滤废水、洗涤废水、膜再生废液、废气治理产生的废水以及生活污水经本项目污水处理站、回用水站处理后，出水达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中的标准限值后回用，污水处理站采用“中和+混凝沉淀+调节+生物接触氧化+石英砂过滤+活性碳过滤”的工艺，回用水站采取“碟片式过滤+超滤+反渗透”工艺，浓水采用二级反渗透的处理工艺，高浓盐水喷入回转窑处置。

- 通过选用低噪声设备，合理布局，隔声、减振、消音等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 固废污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好贮存和安全处置工作。 一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，需要进行属性鉴定的固废，按照鉴定后性质进行合理处置。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局及内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年8月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古腾烽环境检测有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年8月19日印发