鄂环审字〔2024〕150号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市亿源煤矿生态复垦修复治理

项目环境影响报告书的批复

内蒙古亿源煤业有限公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《鄂尔多斯市亿源煤矿生态复垦修复治理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 鄂尔多斯市亿源煤矿生态复垦修复治理项目（以下称本项目）位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇添尔漫梁村亿源煤矿。本项目利用周边煤矿产生的煤矸石对治理区进行回填和生态恢复，治理为区域亿源煤矿露天开采形成的采坑（71.6675公顷）,设计回填矸石量为650.03万立方米/年，设计矸石回填总量为1950.08万立方米(2925.12万吨)。治理前坑底最低标高为1310米，矸石回填复垦后最终复垦标高为1410米。治理完成后，顶部平台面积65.9523公顷，边坡面积5.7152公顷，最终顶部平台标高与自然地形标高一致，项目治理期3年，管护期2年。主要建设内容包括截排水沟、回填工程、治理工程（治理期）和管护工程等配套公辅工程及环保工程。项目总投资为2000万元，环保投资为434.47万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理，合理安排工期，避免大风天气施工；定时对施工场地及道路洒水抑尘，加强对施工机械以及车辆的检修和维护，采取限制运输车辆行驶速度、车辆加盖篷布等措施；车辆冲洗废水和生活污水依托亿源煤矿现有设施处理回用；合理安排施工时间，采用低噪声设备，对运输车辆进行定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线；施工期产生的土石回填于采坑，施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

- 2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。本项目施工道路进行地面硬化、进出厂车辆车轮进行冲洗，治理过程中采取分区、分块的作业方式，煤矸石倾倒过程中尽量降低卸车落差，倾倒后及时推平压实，矸石回填过程中采用洒水车、雾炮车进行抑尘，无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求。在矸石回填区可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。

3.认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。车辆冲洗废水依托亿源煤矿现有絮凝沉淀池处理后回用于车辆冲洗或洒水抑尘，不外排；生活污水依托亿源煤矿现有生活污水处理设施处理后回用于煤矿厂区绿化，不外排。严格按照内蒙古自治区地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）的要求，在回填过程中开展土壤及地下水定期监测工作，以免造成地下水和土壤污染。治理实施阶段采取选用低噪声设备、加强作业机械管理和控制车辆车速等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.认真落实《报告书》中给出的治理期和管护期污染防治及生态恢复措施。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物填埋处置的环境保护要求；采用“边填埋边复垦”的工艺，复垦区逐层压实，压实度大于85%，回填过程中，每5米厚夹盖黄土一层，黄土厚度为0.5米。生态修复治理区平整后，平台复垦为草地和林地，其中草种选择紫花苜蓿和草木樨，灌木林地苗木选择沙棘，乔木树种主要选油松，最终植被覆盖度不低于周边现状水平。

5.建设单位须落实《报告书》中的有关要求，对复垦用煤矸石来源、数量进行台账化管理，施工过程中要严格按照复垦规范标准作业，并委托三方机构提前介入，协同对治理行为进行全过程监理并按年度出具监理报告及监理总结报告。

6.建设单位须严格落实复垦方案的相关要求，确保在规定时限内完成土地复垦并恢复植被，须制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目在取得用地、林草等手续后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年8月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古聚力山水环境检测有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年8月23日印发