鄂环审字〔2024〕153号

鄂尔多斯市生态环境局关于

荣盛能源科技（内蒙古）有限公司煤制丁辛醇、醋酸酯项目环境影响报告书的批复

荣盛能源科技（内蒙古）有限公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《荣盛能源科技（内蒙古）有限公司煤制丁辛醇、醋酸酯项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区大路产业园。项目建成后年产丙烯酸甲酯6万吨、丙烯酸丁酯26万吨、丙烯酸辛酯28万吨、EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）105万吨、醋酸27万吨及其他副产品，主要建设内容为煤气化装置（有效气一氧化碳+氢气7.7万立方米/小时）、50万吨/年醋酸装置、35万吨/年醋酸乙烯装置、3×35万吨/年EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）装置、40万吨/年丁辛醇装置、30/62万吨/年丙烯酸及酯装置等生产装置，以及配套的公用工程、储运工程、环保工程及辅助生产设施等。本项目总投资3140389万元，其中环保投资144980万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 大气污染防治措施。煤气化装置气化单元磨煤及干燥-原料煤仓排气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准；磨煤干燥废气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准，氮氧化物排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5限值要求及2024修改单；粉煤贮罐过滤器排放气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准，甲醇排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值要求及2024修改单，硫化氢排满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；捞渣机机头放空气中硫化氢和氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；煤气化装置低压闪蒸不凝气、热回收单元酸性气、酸性气体脱除单元低温甲醇洗酸性气送硫回收装置；煤气化装置酸性气体脱除单元低温甲醇二氧化碳洗涤尾气经脱盐水洗涤，甲醇排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值要求及2024修改单，硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。

醋酸装置气体吸收单元高压、低压吸收塔排放气，醋酸乙烯装置脱碳部分二氧化碳气、氧化反应工艺废气送EVA装置焚烧炉，轻组分塔、产品塔、醋酸回收塔不凝气送火炬系统。

EVA装置添加剂料斗废气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及2024修改单；EVA装置挤压造粒系统废气和脱气系统废气、过氧化物及溶剂罐氮封废气送EVA装置焚烧炉，焚烧炉烟气经SCR脱硝处理后排放，一氧化碳排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3大气污染物排放浓度限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、二噁英执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表6限值及2024修改单，乙醛执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值及2024修改单，氨参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范  选择性催化还原法》（HJ562-2010）中氨逃逸浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值。

丁辛醇装置加氢干气送燃料气管网；丁辛醇装置放空气、饱和氮气、低压蒸发器冷凝器受槽等不凝气送丙烯酸及酯催化焚烧炉。

丙烯酸装置急冷塔尾气、丙烯酸装置精制塔废气、丙烯酸甲酯装置丙烯酸分离塔废气、丙烯酸甲酯装置醇回收塔废气、丙烯酸甲酯装置丙醇拔头塔废气、丙烯酸丁/辛酯装置醇回收塔废气、丙烯酸丁/辛酯装置醇拔头塔废气送丙烯酸及酯催化焚烧炉。丙烯酸装置脱轻塔废气冷凝后送丙烯酸及酯热力焚烧炉。丙烯酸及酯装置催化焚烧炉废气经SCR脱硝处理后排放，氮氧化物、颗粒物和非甲烷总烃、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表6及2024修改单，甲醇执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值及2024修改单，氨参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范  选择性催化还原法》（HJ562-2010）中氨逃逸浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值；丙烯酸及酯装置热力焚烧炉废气经SCR脱硝处理后排放，一氧化碳排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3大气污染物排放浓度限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、二噁英、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表6限值及2024修改单；乙醛、丙烯醛、甲醇、甲苯执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值及2024修改单，氨参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范  选择性催化还原法》（HJ562-2010）中氨逃逸浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值。

硫回收装置硫磺造粒机排气经水膜除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准，硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；硫回收尾气采用“两级克劳斯+加氢催化+尾气焚烧”工艺，焚烧后产生的废气送锅炉脱硫系统。

锅炉烟气经“炉内脱硫+炉外半干法脱硫+静电除尘+布袋除尘+低氮燃烧+SNCR脱硝+SCR脱硝(预留)”处置后排放，氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164号）中要求的燃煤锅炉超低排放限值，汞及其化合物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2标准要求，氨排放满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中氨逃逸浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；煤仓排放气、灰库排放气、渣库排放气、石灰石仓排放气、生石灰仓排放气、消石灰仓排放气经布袋除尘处理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；原料煤转运站排放气、燃料煤转运站排放气、燃料煤筒仓排放气经无动力+布袋除尘器处理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

危废暂存库废气经活性炭吸附，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。各类罐区和装卸站废气送丙烯酸及酯装置催化氧化焚烧炉；污水处理站除臭系统废气、污水暂存池排气经“一级喷淋洗涤塔+生物处理+除湿器+两级活性炭吸附塔”处理，硫化氢、氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求，非甲烷总烃排放浓度《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024修改单。

含烃工艺废气无组织排放建立泄漏检测与修复（LDAR）系统，加强装置生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管，对泄漏率超过标准的进行维修或更换。颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024修改单，硫化氢、氨和臭气浓度无组织排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），厂区内挥发性有机物无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)表A1特别排放限值。

3、水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。煤气化装置热回收单元锅炉汽包排污水、醋酸装置汽包排污水、醋酸乙烯装置汽包排污水、硫回收装置锅炉排污水、动力中心锅炉排污水均排入循环水站作为循环冷却水补充水。煤气化装置热回收单元低温凝液进入热回收低温凝液预处理装置，采用破氰反应池对高浓度氰化物进行预处理后送综合污水处理系统；丁辛醇装置缩合系统层析器排出废水进行二级错流萃取（用异辛醇作为萃取剂）预处理后送综合污水处理系统；煤气化装置气化废水及低温甲醇洗甲醇废水、醋酸乙烯装置二氧化碳汽提塔工艺废水及水汽提塔工艺废水、EVA装置造粒水箱废水及脱气仓冲洗废水、丁辛醇装置水汽提塔底冷却器工艺废水、丙烯酸及酯装置丙烯酸甲/乙酯废水及丙烯酸丁/辛酯废水和热力焚烧炉洗涤废水、生活及化验污水、地面冲洗水排入经综合污水处理系统采用“调节池+二级AO池+二沉池+高密池+臭氧氧化+脱氮生物滤池+曝气生物滤池”工艺，出水与循环水站排水、脱盐水站排水进入污水回用系统，经“除硬高密池+中和池+V型滤池+超滤+一级反渗透”流程，出水满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中再生水水质指标，回用于循环水系统补水；浓盐水送浓盐水处理装置处理，脱盐水站再生废水排入浓盐水处理装置，浓盐水处理装置采用“预处理+膜分离浓缩+多效蒸发+分步结晶”工艺，出水水质满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中再生水水质指标回用。

- 通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 项目用地不在准格尔旗经济开发区开发边界范围内，不符合现行准格尔经济开发区园区总规及规划环评。准格尔旗人民政府承诺将该项目用地纳入准格尔经济开发区开发边界，国土空间规划同步进行落图，并将该项目纳入修编的园区总规及规划环评，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，若通过审查的国土空间规划、园区规划环评不予采纳该项目，或产业定位、产业布局、行业发展规模、实施时序与该项目不符，我局将撤销该项目环评批文。

- 项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局及内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年8月29日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古尚清环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年8月29日印发