- 鄂环审字〔2024〕156号

- 鄂尔多斯市生态环境局

- 关于内蒙古福城矿业有限公司地面原煤

- 重介浅槽排矸系统改造项目环境影响报告表

- 的批复

内蒙古福城矿业有限公司：

你公司报送的由内蒙古钜捷环保科技有限公司编制的《内蒙古福城矿业有限公司地面原煤重介浅槽排矸系统改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 内蒙古福城矿业有限公司地面原煤重介浅槽排矸系统改造项目（以下称本项目），位于鄂托克前旗上海庙镇沙掌图村内蒙古福城矿业有限公司工业场地内。本次技改在原有规模保持不变情况下新建原煤重介浅槽排矸系统，拆除香蕉筛、跳汰机、两台斗提机、脱水筛、电缆、溜槽、管道和基础平台泵等原设备，新建滚轴筛、重介浅槽分选机、脱介筛、介质桶、介质泵、浓缩机、煤泥水桶、压滤机及刮板等设备及配套溜槽。本项目总投资1441.3783万元，其中环保投资121万元。

- 《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。加强施工期环境管理，施工场地四周设置围挡，定期洒水抑尘。运营期产生的原煤筛分粉尘、破碎粉尘及含尘废气经袋式除尘器进行处理后由15米高排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）煤炭工业大气污染物排放限值要求；运输、装卸粉尘等无组织废气排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）限值要求。

- 2.严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。施工废水经沉淀后回用于施工工序，生活污水经收集后送矿区生活污水处理设施处理。运营期煤泥水经浓缩旋流器和深锥浓缩机浓缩后用压滤机回收，不外排；地面冲洗水经沉淀池收集后回用，不外排。

- 3.采取妥善控制措施。施工期选用低噪声施工机械设备，运输车辆减速慢行等措施，场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。运营期选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准的要求。

- 4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物在危废库暂存后委托有资质单位处置。

5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年9月3日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局、市生态环境综合行政执法支队，内蒙古钜捷环保科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                        2024年9月3日印发