鄂环审字〔2024〕161号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司

固体废物资源化利用技改项目

环境影响报告书的批复

内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司固体废物资源化利用技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区准格尔产业园内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司现有厂区内。本项目利用现有1台水煤浆气化炉，协同综合利用伊东集团和鄂尔多斯准格尔经济开发区准格尔产业园、大路产业园企业及内蒙古大学产生的固体废物，年处理固体废物6000吨，其中危险废物3600吨，生化污泥2400吨，危险废物包括废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、其他废物（HW49），共计5个大类。本项目主要建设内容包括新建2套液体加压上料系统、新建1座150平方米危废暂存库、现有项目煤棚内设置105平方米的区域改造后用于暂存生化污泥，技改后现有水煤浆气化装置产能、工艺流程、设备均保持不变。项目总投资总投资4940.73万元，其中环保投资342万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 大气污染防治措施。煤气化装置磨煤废气非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；协同综合利用固体废物后，水煤浆气化装置产生的真空泵出口排放气、脱气槽放空气均不发生变化，高压闪蒸不凝气中新增二噁英类污染物，送硫回收装置后最终经60米高排气筒排放，本次预留二噁英类控制措施，定期开展二噁英类监测，一旦出现二噁英类超标情况，应立即采取相关措施，避免造成对周边环境的影响，二噁英类参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）限值要求；危险废物暂存库废气经活性炭吸附处理后排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

- 生化污泥暂存区位于全封闭煤场内，废液地下槽设置氮封，无组织硫化氢、氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求，无组织非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024修改单。厂区内无组织挥发性有机物排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1特别排放限值。

- 水污染防治措施。新增生活污水依托现有污水处理设施进行处理。水煤浆气化装置气化废水不发生变化，仍送准格尔旗准伊热电有限责任公司污水处理厂。

- 通过选用低噪声设备、合理布局、基础减振等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 固废污染防治措施。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好贮存和安全处置工作。 一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，需要进行属性鉴定的固废，按照鉴定后性质进行合理处置。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、现有工程存在的问题进行及时整改。需进行搬迁的居民，应尽快完成搬迁工作；污水处理设施出口及噪声出现的超标现象，严格落实整改，确保各项污染物稳定达标。

- 四、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局及内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年9月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古尚清环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年9月18日印发