鄂环审字〔2024〕162号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司300万吨/年选煤厂技术改造项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古碧蓝环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司300万吨/年选煤厂技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 一、该项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇枳机塔村鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司洗煤厂工业场地内，年选原煤300万吨，根据煤质情况分为破碎筛分及风选两种方式，其中破碎筛分180万吨（原煤顶底板无掺入时），风选120万吨（原煤顶底板掺入较多时）。主要工程内容为：利用2座占地面积均为1170m2的浓缩车间改建2座全封闭储煤仓，拆除破碎筛分车间、主生产车间、输送转载廊道等原有跳汰选煤车间及相应洗选设备，整合重建总占地面积为7960m2的2座全封闭储煤棚，檐高12m。储煤棚内设1套破碎系统、1套FGX-24A风选机、3套移动式破碎设备，同时配套建设辅助工程及环保工程。项目总投资1454.88万元，其中环保投资452万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的施工期污染防治措施。施工场地四周设围挡、建筑材料全部入库贮存或者覆盖防尘网布，定期洒水抑尘，运输车辆加盖蓬布；施工人员生活污水依托选煤厂现有生活污水收集处理设施；施工区设置简易沉淀池，施工废水经简易沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，不外排；合理布置施工场地，选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障，严格控制施工时间，加强对施工机械的维护保养，减少噪声影响；废旧设备外售废品回收机构再利用，建筑垃圾及时外运至政府部门指定地点处置，生活垃圾集中收集交由当地环卫部门处理。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料堆存、装卸均在全封闭储煤仓内进行，2座储煤仓内均配置2台雾炮机洒水抑尘；产品堆存装卸均在全封闭储煤棚内进行，储煤棚内分别配置1台雾炮机洒水抑尘，移动式破碎系统设置于全封闭储煤棚内并设雾炮机洒水抑尘，无组织粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表５煤炭工业无组织排放限值要求。风选系统设备置于全封闭储煤棚内，风选机及振动筛上方设置集气罩，经袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值要求。

3.强化废水处理与回用。项目无新增生活污水，运营期不产生生产废水。

4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。风选矸石拉运至宏丰煤矿露天采坑填埋处置；除尘系统收集煤粉尘均掺混入产品煤外售；废矿物油依托煤矿危废暂存设施；项目无新增劳动定员，不新增生活垃圾。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好贮存和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

6.采取防控措施，储煤仓、储煤棚地面均采取抗渗混凝土防渗，渗透系数小于1×10-7cm/s。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年9月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古碧蓝环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年9月18日印发