- 鄂环审字〔2024〕163号

- 鄂尔多斯市生态环境局关于

- 鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目绿氢制绿氨工程项目环境影响报告书的批复

深能（鄂托克旗）能源科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古哈立斯环境科技有限公司编制的《鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目绿氢制绿氨工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂托克经济开发区东项目区，省道S216西侧，县道X616（纬二路）南侧。项目总占地99660平方米，年产11.66万吨/年合成氨，副产2.5MPa饱和蒸汽11.6万吨/年。项目主要建设内容包括合成氨装置、压缩冷冻装置泵压缩机房、液氨罐区、液氨装卸站、中心控制室、装置变电所、污水处理站、装车管理间、事故水池、火炬、公辅工程及环保工程等。项目总投资40000万元，其中环保投资952万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工现场设置围档、建筑材料覆盖遮蔽、施工场地定期洒水抑尘等措施。施工过程产生的施工废水经沉淀后回用，人员生活污水由临时移动式防渗环保厕所收集，拉运至园区生活污水处理厂处置。合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养。施工过程产生的建筑垃圾回收利用，不能利用的部分及时清运至政府部门指定地点处置，生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。合成氨装置驰放气经合成气压缩机组压缩后，返回合成塔。火炬系统高60米，长明灯燃料为清洁燃料天然气，废气直接排空。液氨罐区设置有保安冰机，根据液氨储罐内压力联锁，实现自动启动和停车，保证液氨储罐不产生呼吸废气。装车站装卸过程中产生的蒸汽通过气相管返回氨储罐，通过球罐氨冰机冷却回收至球罐内，不外排。

无组织废气全厂范围内持续开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时消除设备、管道、阀门可能产生的跑、冒、滴、漏现象，氨、臭气浓度厂界无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值。

3.严格落实《报告书》提出的水污染防治措施。新建一座污水处理站，污水处理站处理规模为40m3/h，处理工艺为“絮凝沉淀+超滤+离子交换+二级反渗透（RO）+蒸发结晶”，处理后满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中循环水补充水水质标准回用于生产补充水。

生产废水（压缩机冷凝废水、油分离器废水废热该锅炉废水、装置冲洗废水、循环水系统排污水）排至自建污水处理站处理后回用。生活污水排至化粪池，达到鄂托克经济开发区污水处理厂进水水质标准后，排入鄂托克经济开发区污水处理厂处置。

新建1座7900m3事故水池，事故水池分两格，底部设置管阀相连，一格容积为200m3，用作初期雨水池，用于收集合成氨装置区、压缩冷冻装置区等区域的初期雨水，另一格容积为7700m3，用作事故水池，用于暂存事故废水。初期雨水和事故废水收集后均排至项目污水处理站处理后回用。生产装置区后期雨水进入清净雨水管网，经雨水监控池监测合格后外排。

4.严格落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。封闭厂房隔声；加装减振固肋装置，减轻振动引起的噪声；各种泵的进、出口均采用减振软接头，减少泵的振动和噪声经管道传播；选用低噪声设备，加强设备维护保养；同时加强厂区周边绿化。厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。乌仁都西嘎查委员会噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

- 5.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。各类固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好一般固体废物和危险废物的处置工作，同时做好转运工作，不得乱弃。废润滑油、废润滑油桶暂存与危废暂存间，委托有资质单位清运处理。污水处理站产生的污泥、废滤料、废反渗透膜、废超滤膜、废盐和废树脂，按照危废进行管理，暂存于危废暂存间，待项目建成后，进行属性鉴定，若为一般固废进行合理处置，若为危险废物，则委托有资质单位清运处理。废催化剂，外售用作铁合金企业球团原料。生活垃圾集中分类收集，委托园区环卫部门统一处置。

- 6.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。各车间必须加强管理，严格控制“跑、冒、滴、漏”现象发生。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区防渗。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、本项目必须严格落实《报告书》中的运营要求，严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年9月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古哈立斯环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年9月19日印发