鄂环审字〔2024〕164号

鄂尔多斯市生态环境局

关于中煤鄂尔多斯能源化工有限公司污水处理生化污泥干化技术改造项目环境影响

报告表的批复

中煤鄂尔多斯能源化工有限公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《中煤鄂尔多斯能源化工有限公司污水处理生化污泥干化技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯苏里格经济开发区图克工业园区中煤鄂尔多斯能源化工有限公司厂区内。建设一套处理量24吨/天的污泥烘干设备，采用“低温带式干化”处理工艺，将生化污泥含水率由85%降低至小于等于20%。干化后的污泥暂存于干污泥料仓，送热动锅炉掺烧。建设内容包括湿污泥输送系统、污泥干化系统、干污泥出料系统及其他公辅、环保工程等。本项目总投资1554.58万元，其中环保投资30万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

2、大气污染防治措施。烘干废气依托厂区已建成的VOCs治理项目中的生物治理装置处理后排放，生物治理装置采用“水洗+除雾+生物滴滤+活性炭吸附”的工艺，氨、硫化氢、臭气浓度排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求，非甲烷总烃排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求。厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 中限值要求，非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)（含2024年修改单）表7 企业边界限值要求。

3、强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理，达到《工业循环冷却水处理设计规范》 （GB/T50050-2017）中“再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水”的水质指标后回用。

4、其他污染防治措施。通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。干化后的污泥暂存于干污泥料仓后送热动锅炉掺烧。

5、建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局及内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年9月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古尚清环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年9月19日印发