鄂环审字〔2024〕166号

鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古布日得环保科技有限公司

SCR催化剂再生利用搬迁及改扩建项目

环境影响报告书的批复

内蒙古布日得环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《内蒙古布日得环保科技有限公司SCR催化剂再生利用搬迁及改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁工业片区内。2016年1月,原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于内蒙古布日得环保科技有限公司SCR催化剂再生利用项目环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2016〕9号）”；2016年4月取得危险废物经营许可证（编号：1506210063）；2018年11月，建设单位组织进行了废气和废水环境保护自主验收，2018年12月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于内蒙古布日得环保科技有限公司SCR催化剂再生利用项目竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2018〕69号）对固废和噪声进行了验收。主要建设年处理废SCR催化剂10000立方米/年（5000吨/年）再生生产线1条及配套的环保设施。

- 本次改扩建项目将现有生产车间搬迁至厂区内北侧，总占地面积为5992.5平方米。主要建设内容为处理废SCR催化剂50000立方米/年（25000吨/年）再生生产线1条、废催化剂粉料生产线1条及配套的基础设施和环保设施等。工程总投资200万元，其中环保投资约135万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.加强施工期环境管理。施工期应合理安排时间，严格管理扬尘污染源，施工场地设置围挡，洒水抑尘，对建筑材料堆存、输送采取密闭或围挡覆盖等方式，加强车辆、机械设备维护保养，燃用优质燃料；施工区设置防渗沉淀池，生产废水经防渗沉淀池澄清后，回用于施工生产，施工人员生活污水依托厂区内现有办公区化粪池收集后排入园区污水管网；采取低噪设备、施工现场设置围挡、车辆出入现场时应低速、禁鸣；建筑垃圾运至当地城建部门指定的消纳场地统一处理，生活垃圾集中收集后定期委托当地环卫部门处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。废催化剂预处理在单独封闭集装箱内采用负压吸尘器对催化剂表面粉尘进行吸附，后经布袋除尘器处理+15米高排气筒排放，颗粒物、汞及其化合物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，砷及其化合物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)特别排放限值；粉料加工工序剥离、破碎、筛分及粉磨废气分别经布袋除尘器处理+15米高排气筒排放，颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；再生工序浸渍活化、二次干燥废气经收集进入稀酸喷淋塔处理后通过15米高排气筒排放，氨气须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2限值；废水处理设施恶臭气体采取活性炭吸附装置处理后与危废库废气经活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，硫化氢、氨气排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2限值，非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。采用有效措施确保无组织废气排放满足相应标准，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值；氨、硫化氢排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1限值。

- 3.严格落实各项水污染防治措施。清洗废水、地面冲洗废水、沥干废水通过车间内污水处理设施处理，重金属铬、镉、铅、汞、砷、镍、铍须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度限值要求，钒须满足《钒工业污染物排放标准》（GB26452-2011）表2限值要求，其余项目须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，最后和纯水制备装置浓水统一达到达拉特旗国中水务公司污水处理厂接管标准后排入国中水务公司深度处理。

4.严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水跟踪监测制度，合理设置土壤和地下水监测点，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。如发现土壤和地下水污染状况，应根据实际情况依法开展相关污染风险管控和修复，并及时采取有效措施避免污染加重和扩散。

5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

6.根据《报告书》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)对一般固废处置，预处理除尘灰、废铁框架外售综合利用，粉料粉尘收集后作为粉料产品外售，纯水制备废离子交换树脂暂存于一般固废暂存间由厂家回收。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行设计、建设和管理，原材料包装袋、污水处理设备产生的污泥、废填料、设备修护产生废矿物油及废油桶、废水治理产生的废活性炭，废SCR催化剂残渣，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位清运处置。

7、强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

- 五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年9月26日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                          2024年9月26日印发