鄂环审字〔2024〕178号

鄂尔多斯市生态环境局关于准格尔旗铖泰运输有限公司工业固废转运站项目环境影响报告表的批复

准格尔旗铖泰运输有限公司：

你公司报送的由内蒙古三同时科技有限公司编制的《准格尔旗铖泰运输有限公司工业固废转运站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村面铺窑社，主要工程内容为：主要建设固体废物转运棚、分选区（内设破碎机、磁选机、筛分机等）、办公区及其储运、公辅、环保工程等。占地面积14866平方米，建设完成后年利用一般工业固体废物45万吨、城市建筑垃圾5万吨。项目总投资1090万元，其中环保投资20万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设置围墙、经常洒水抑尘、限制车速、施工单位加强管理，采用密封车辆、加盖篷布；施工过程中产生的生活污水经现有防渗化粪池处理后拉运至准格尔旗泰禹污水处理厂统一处理；施工区设置简易沉淀池，施工废水经简易沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，不外排；合理布置施工场地，选用先进的低噪声施工设备，在高噪声设备周围适当设置屏障，严格控制施工时间，加强对施工机械的维护保养，严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少噪声影响；建筑垃圾及时外运至政府部门指定地点处置，生活垃圾集中收集交由当地环卫部门处理。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。建筑垃圾、煤矸石、炉渣，破碎、筛分过程中产生的废气通过集气罩收集后经布袋除尘器+15m高排气筒排放，有组织颗粒物排满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4煤炭工业大气污染物排放限值；无组织颗粒物采取车间密闭，喷雾降尘，物料密闭车间存储，设置喷淋设施，物料苫盖运输，道路硬化，定时洒水。车辆冲洗清洁等，无组织废气颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。

3.强化废水处理与回用。生活污水经化粪池处理后，定期拉运至准格尔旗泰禹污水处理厂处理；车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，不外排。

4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。废机油、桶暂存于危废暂存间,委托有资质的单位定期处理;除尘灰、沉淀池定期清理的沉淀泥砂收集后与生产过程中产生的建筑垃圾渣土、煤矸石渣土、炉渣渣土分类收集后外售商混拌合站综合利用；分选产生的废塑料、废金属、废竹木分类收集后外售综合利用。生活垃圾由当地环卫部门统一处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的要求，分类做好贮存和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

6.采取分区防控措施，认真落实《报告表》中提出的地下水和土壤环境保护措施。危废暂存间地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。固体废物转运棚、化粪池、沉淀池采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，一般地面硬化。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年10月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古三同时科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年10月18日印发