鄂环审字〔2024〕179号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市凯思创新材料有限公司

甲烷二磺酸亚甲酯合成项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市凯思创新材料有限公司：

你公司报送的由内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《鄂尔多斯市凯思创新材料有限公司甲烷二磺酸亚甲酯合成项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 本项目位于内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区蒙西产业园。项目建成后年产500吨甲烷二磺酸亚甲酯、副产1050吨硫酸钡及1500吨磷酸，主要建设内容为甲烷二磺酸亚甲酯生产装置，原料及产品仓库、危化品仓库、罐区等配套的公辅设施及环保工程等。本项目总投资10300万元，其中环保投资1480万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 大气污染防治措施。本项目盐化合成反应废气、调酸中和反应废气、钡化合成废气、钡化合成过滤废气、除钡过滤废气、钡化合成过滤滤饼水洗废气、酸化反应废气、酸化反应过滤废气、浓缩干燥废气经1#废气处理系统“1级碱洗+1级水吸收+2级深冷+2级活性炭吸附”处理后排放。酯化合成废气、粗品过滤废气、回收二磺酸钡过滤废气、浓缩蒸发废气、纯化萃取废气、蒸馏废气、重结晶废气、成品过滤废气、回收共沸物蒸发废气、回收正庚烷蒸发废气、储罐呼吸废气经2#废气处理系统“1级碱洗+1级水吸收+2级深冷+2级活性炭吸附”处理后排放。除钡干燥废气、除钡包装废气、酸化干燥废气、酸化包装废气，经“1#布袋除尘器+2级水喷淋+1级活性炭吸附”处理后排放。粗品水洗干燥废气经“2#布袋除尘器+2级水喷淋+1级活性炭吸附”处理后排放。成品干燥废气、成品包装废气经“3#布袋除尘器+1级活性炭吸附”处理后排放。以上废气颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5特别排放限值；甲醛、二氯甲烷排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6排放限值；硫酸排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放限值。

危废暂存库挥发的有机物引至一级活性炭处理箱内吸附处理后通过箱顶排气筒无组织排放；贮罐均为密封储罐，气温高时对罐区进行喷淋，降低贮罐温度，贮罐产生的大小呼吸废气，收集引至2#废气处理系统处理后排放；选用密封性能良好的设备和管件，在设置安装方面必须严格控制装置动、静密封点泄漏率，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。通过采取以上措施，厂界颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7排放限值；甲醛、硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织挥发性有机物排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录表A.1的限值。

- 水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。除钡过滤滤液除钡废水、除钡水洗废水、钡化合成过滤滤饼水洗废水排入双欣环保材料股份有限公司现有浓盐水站处理，处理后蒸发冷凝水满足处理后出水满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）标准及《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表3水质扩展指标及限值后，回用于双欣环保材料股份有限公司循环水系统补充。浓缩蒸发冷凝废水、废气处理系统碱喷淋废水、除尘系统水喷淋废水、循环水系统废水、设备及地面冲洗废水、生活污水排入双欣环保材料股份有限公司现有“污水处理站+中水回用系统”处理，处理后出水满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）标准及《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表3水质扩展指标及限值后，回用于双欣环保材料股份有限公司循环水系统补充，反渗透浓水进入浓盐水站进一步蒸发，不外排。

- 通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局及鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年10月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古信中生态环境技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年10月18日印发