鄂环审字〔2024〕181号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古恒星化学有限公司硅粉加工节能

减排技改项目环境影响报告书的批复

内蒙古恒星化学有限公司：

你公司报送的由内蒙古峰泰环保有限公司编制的《内蒙古恒星化学有限公司硅粉加工节能减排技改项目环境影响报告书环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》,经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市达拉特旗内蒙古达拉特经济开发区三垧梁工业片区。2019年12月，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2019〕97号文对《内蒙古恒星化学有限公司年产12万吨高性能有机硅聚合物项目环境影响报告书》进行了批复。2023年2月，由你公司自主完成污染防治设施竣工环境保护验收。2023年10月，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2023〕265号文对《内蒙古恒星化学有限公司节能减排技改项目环境影响报告书》进行了批复。

本次技改新增一条立磨生产线，生产规模为5万t/a，硅粉的粒径可由现在的平均60微米提升为20-30微米，将2019年建成的3条硅粉生产线和2023年技改增加的2条生产线作为备用生产线，在新增立磨系统发生故障时启用；将原事故池西侧污泥暂存池厂房改造为烘干房，增设蒸发等设备；停用现有的空压制氮站的深冷制氮装置（作为应急备用），通过管道接入液化空气（达拉特旗）有限公司的氮气，储存在本次技改新建的204立方米缓冲罐中供全厂使用；新建一台处理能力为7200吨/年的回转窑，现有回转窑作为本次新增的回转窑检修期的备用。本项目总投资4000万元，环保投资总额为100万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘，现场封闭作业，建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水，材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭型运输车；施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用，施工人员生活污水依托厂区内现有生活污水处理设施处置；施工期厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制要求；施工期建筑垃圾及时清运至建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾集中、分类收集后，交由环卫部门统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。

硅粉加工废气经布袋除尘器+尾气除尘塔处理后，由1根23米高排气筒排放，废气中颗粒物排放满足《工业硅生产大气污染物排放标准》（T/CNIA0123-2021）中表3新建企业及现有企业大气污染物特别排放浓度限值要求；烘干房废气依托现有污水处理站废气治理设施处理，采用酸洗+碱洗+高级氧化塔+水洗+二级活性炭吸附处理后，由一根30米高排气筒排放。氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值要求。定向转化装置废气依托现有处理设施处理，处理工艺为余热锅炉+半干式急冷塔+布袋除尘器+盐酸冷却和吸收系统+二级酸洗塔及高效除雾器+碱喷淋吸收塔+活性炭吸附装置处理后，由一根51米高排气筒排放。定向转化装置烟气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3标准限值。

强化无组织废气控制措施，确保厂界颗粒物、非甲烷总烃浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表7企业边界大气污染物浓度限值要求。氨、硫化氢、臭气浓度厂界无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界排放限值要求。

- 3.严格落实各项水污染防治措施。项目循环冷却水排污水依托厂区现有污水处理站（高盐高COD废水处理系统中生化处理单元）处理，出水满足满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）冷却用水标准后，回用于循环冷却水系统补水。

- 4.严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求，采取分区防渗措施，日常要加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水跟踪监测制度，合理设置土壤和地下水监测点，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。如发现土壤和地下水污染状况，应根据实际情况依法开展相关污染风险管控和修复，并及时采取有效措施避免污染加重和扩散。

5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

6.根据《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对一般固废和危险废物进行处置，硅粉加工除尘回收的硅粉全部回用于生产单体合成单元，回转窑产生焚烧废渣暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位处置，焚烧飞灰进入烘房减量化后，再暂存于现有危废暂存间，委托有资质的单位处置。

7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局,我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年10月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古峰泰环保有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年10月18日印发