鄂环审字〔2024〕185号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克前旗

建筑垃圾固废循环利用项目环境影响

报告表的批复

内蒙古隆久环保科技有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古希隆环保科技有限公司编制的《鄂托克前旗建筑垃圾固废循环利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇敖勒召其嘎查，项目建设规模为年加工再生50万t建筑垃圾，年产5万t沥青混凝土，年产5万t水稳混合料，年产30万m3混凝土，年产5万m3混凝土预制件，年产2000万块环保砖。主要工程内容包括：建筑垃圾破碎筛分车间、沥青混凝土搅拌站、水稳混合料搅拌站、环保砖生产车间、混凝土预制件车间、混凝土搅拌站等生产单元；建筑垃圾堆场、骨料堆场、沥青储罐、水泥筒仓、粉煤灰筒仓等储运设施；办公楼、员工宿舍、机修车间等辅助设施以及给排水、供电、供暖、公辅工程及环保工程等。项目总投资13000万元，其中环保投资456万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

- 二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期管理。施工期在物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，清洗轮胎及车身，不得带泥上路；易产生扬尘的建筑材料采取密闭存储、设置围档或围墙、采用防尘布盖等；物料运输车辆采用密闭车斗，并确保物料不遗撒外漏；洒水抑尘，缩短起尘操作时间。砂石搅拌、车辆冲洗、混凝土养护过程产生的施工废水，通过场地内临时简易沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。合理布置施工场地，选用低噪声施工设备，在高噪声设备周围适当设置围挡；严格控制施工时间，加强对施工机械的维护保养；严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少噪声影响。建筑垃圾及时清扫、分拣，废物尽量回收再利用；碎石类、土石方类建筑垃圾，采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率；不能利用的部分及时清运至东侧的建筑垃圾消纳场填埋处理。

- 2.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。有组织废气建筑垃圾破碎筛分全封闭车间内，颚式破碎机、反击破碎机、振动分选筛上方设置集气罩，废气经集尘罩+布袋除尘器处理后，废气由15m高排气筒排放，颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值要求；沥青搅拌站骨料加热烘干、筛分配料过程，经布袋除尘器处理后废气由20m高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx和挥发性有机物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求；导热油炉燃料为轻质柴油，采用低氮燃烧器，废气由8m高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放限值要求，挥发性有机物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求；沥青储罐废气经呼吸口密封管道收集，沥青混凝土卸料处废气经集气罩收集后两级活性炭吸附处理，废气由15m高排气筒排放，沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求；混凝土搅拌过程、环保砖原料搅拌过程产生的废气经布袋除尘器处理后，废气分别由15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度分别满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中限值标准要求及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值要求；厂内所有水泥筒仓及混凝土搅拌站中的粉煤灰筒仓、矿粉筒仓经仓顶设置脉冲式布袋除尘器处理后，颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值要求；沥青混凝土搅拌站矿粉筒仓排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。

- 无组织排放建筑垃圾堆场、再生料堆场、新骨料堆场封闭厂房，定期洒水喷淋；沥青搅拌站、水稳混合料搅拌站冷骨料上料部分半封闭彩钢棚；运送皮带全封闭。厂界无组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值要求；SO2、NOx、沥青烟、苯并芘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值。

- 3.强化废水处理与回用，生活污水排入厂区化粪池收集处理后，经污水管道进入敖勒召其镇污水处理厂处理，六通一平工程未完成前，生活污水定期由污水罐车拉运至敖勒召其镇污水处理厂处理；搅拌器冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，全部回用生产；车轮清洗废水经洗车沉淀池沉淀后回用，不外排。

- 4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。

- 5.地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 6.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

- 7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

- 四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

- 五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年10月23日

- 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古希隆环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年10月23日印发