鄂环审字〔2024〕183号

鄂尔多斯市生态环境局关于

苏里格气田苏25区块2024年滚动开发建设项目环境影响报告书的批复

中国石油集团渤海钻探工程有限公司苏里格分公司：

你公司报送的由内蒙古华予环保科技有限公司编制的《苏里格气田苏25区块2024年滚动开发建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市乌审旗境内。现有区块产能为5.0×108立方米/年，区块内现有气井产气规模每年递减32%，则每年递减产能规模为1.6×108立方米/年，本次拟建工程全为弥补递减建产，产能为1.1×108立方米/年，主要新增钻井28口，新建井场13座，新建采气管线12.815公里。项目永久占地2.98公顷，主要是井场占地；临时占地23.66公顷，主要为井场施工场地、管线施工作业带、进场道路等施工场所的临时占地。占地类型主要为天然牧草地、灌木林地、沙地。项目总投资20071万元，其中环保投资2787.17万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》提出的生态保护和恢复措施。控制井场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地；管线、道路施工要控制施工作业带，施工过程将表层土、底层土分开堆放并采取挡护措施，在施工结束后分层回填；施工结束后立即进行生态治理恢复，在第一个播种季节进行生态恢复并尽快完成，撒播草种或种植沙柳等当地物种，尽快复垦并与周围生态景观协调一致。沙地地段配以树枝沙障、草方格等工程措施进行固沙。运营期加强对井场、管线、道路绿化植被的抚育工作，并定期采取补种等措施，使植被覆盖度不低于周边。加强管理，减少对保护动植物及其生境的破坏。气井退役后，将打开的气层和井口封闭，拆除井场采气设备及围墙，挖松夯实和固化的地面，并对井场土地进行平整、覆土、植被恢复；保留各类绿化、生态保护设施，使气田开发区生态环境功能不变，生态环境质量不低于目前现状。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。施工期采用节能环保型柴油发电机、优质轻柴油，当就近可以接入现有电网时，采用网电钻机，不再使用柴油发电机；试气过程中的天然气通过移动式放空火炬在安全地带点燃放空；定期对燃油车辆进行维护；定期清扫施工场地泥土，对施工作业面进行洒水抑尘；遇大风天气停止土方作业；开挖土方集中堆放在背风侧，及时回填，洒水抑尘、遮盖等；散装物料集中堆置，并采取遮盖或围栏等防泄漏、防渗漏措施；严禁运输建筑材料和设备的车辆超载行驶；施工结束后立即对作业面进行植被恢复，并确保绿化面积和植被成活率等。

运营期气田开发集输采用密闭流程，加强采气井密封系统。井口、井场设紧急截断阀，减少事故状态下的排放量；采用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等；所有设备、管道和阀门的强度、严密性及耐腐蚀性符合有关规定，减少气体泄漏；集输系统采取有效措施控制管道天然气泄漏事故发生，采气树及管道等定期和不定期进行测漏检验，消除事故隐患。减少烃类气体无组织逸散量。

3.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。施工期钻井废水排入井场废水储存罐中，经破胶脱稳装置后固液分离，用于钻井泥浆配制，循环利用，最后一口井的钻井废水送油气田废弃物集中处理厂处置；压裂返排液排入废液缓冲罐内，经收集后全部定期送油气田废弃物处理单位进行处理；采用移动式环保厕所，盥洗生活污水排入20立方米污水罐收集后定期送污水处理厂统一处理。

运营期产生的气田采出水依托现有集气站分离器分离，通过采出水管线送至苏里格气田第六天然气处理厂采出水处理装置处理达标后回注。处理后的采出水水质指标满足《气田水回注技术规范》（Q/SY 01004-2016）中限值标准要求以及《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）中相关要求后回注，不外排。

4.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的土壤和地下水环境污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水及土壤监测制度，防止对区域地下水和土壤造成污染。

5.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作。钻井过程中尽量选用低噪声机械设备，加强各类施工设备的维护和保养，修建的施工便道应尽量远离居民点，减少施工噪声对周边环境的影响。

- 6.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。施工期废弃泥浆、钻井岩屑当分层收集、处理，属于第I类一般工业固体废物的可直接综合利用,属于第II类一般工业固体废物应当委托有资质单位处理为第I类一般工业固体废物后综合利用；生活垃圾暂存于施工场地内垃圾桶中，收集后交由当地环卫部门统一处理。运营期井场为无人值守，不新增生活垃圾；项目天然气井场供电设置风光互补电源系统，维护会产生少量废蓄电池，依托苏25-4集气站和苏25-5集气站危废暂存间暂存，定期交资质单位处置。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

7.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

8.现有工程存在的问题进行及时整改。对集气站无组织废气进行定期监测，尽快完成采出水由罐车拉运整改为管输的要求。

三、建设单位在征得林业草原、文物主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年10月21日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古华予环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年10月21日印发