鄂环审字〔2024〕187号

鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古恒东集团

汇隆煤炭有限责任公司汇隆煤矿露天尾坑

生态修复治理项目环境影响报告书的批复

内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司汇隆煤矿露天尾坑生态修复治理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 一、内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司汇隆煤矿露天尾坑生态修复治理项目（以下称本项目）位于鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇公盖梁村汇隆煤矿。本项目利用周边煤矿产生的煤矸石对治理区进行回填和生态恢复，治理区域为内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿首采区形成西南向东北的条形采坑（面积162669平方米），设计总回填量为1078万立方米（其中，煤矸石回填量900万立方米、黄土回填量155.2592万立方米、表土回填量22.1855万立方米）,顶部平台生态恢复面积为129092平方米、边坡生态恢复面积为94563平方米，最终与周边地形齐平，与周边地貌协调。施工期0.25年、复垦期3.5年、管护期1.5年。主要建设内容包括回填工程、复垦工程、排水工程、表土堆场和黄土堆场等配套公辅工程及环保工程。项目总投资为252.51万元，全部为环保投资。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

- 1.加强施工期环境管理，合理安排工期，避免大风天气施工；定时对施工场地及道路洒水抑尘，加强对施工机械以及车辆的检修和维护，采取限制运输车辆行驶速度、车辆加盖篷布等措施；施工废水经沉淀后回用于回用于场地洒水降尘；合理安排施工时间，采用低噪声设备，对运输车辆进行定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线；施工建筑垃圾运送到指定建筑垃圾填埋场处置；严格限制施工范围，保证施工及运输不占用、不破坏评价范围内有地方公益林、基本草原，不影响其生态功能。

- 2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。本项目

- 场内外道路进行硬化，运输道路由专人负责及时使用洒水车洒水抑尘，矸石、黄土及表土倾倒、回填作业时设置雾炮车进行抑尘，表土堆场、黄土堆场采用密目防风网苫盖，无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求。在矸石回填区可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。

- 3.认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。项目工作人员依托汇隆煤矿工作人员，生活污水及生活垃圾都依托煤矿处置，本项目回填区底部不再单独进行防渗，采用天然基础层作为防渗衬层，整个项目区的排水沟及截水沟等采取一般防渗，渗透系数小于1.0×10-7厘米/秒。应按照内蒙古地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）的要求，在回填过程中开展土壤及地下水定期监测工作，以免造成地下水和土壤污染。治理实施阶段采取选用低噪声设备、加强作业机械管理和控制车辆车速等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- 4.认真落实《报告书》中给出的管护期污染防治及生态恢复措施。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物填埋处置的环境保护要求，采用“边填埋边复垦”的工艺，复垦区逐层压实，达到回填设计标高后，及时进行表土覆盖及生态恢复，平台划分成200米×200米的方格或根据平盘实际情况划分相应的网格，边坡设1.5米×1.5米的沙柳沙障菱形网格状，在网格围埂和沙柳网格内种紫花苜蓿、草木樨和沙打旺，最终植被恢复效果应与周边协调、衔接，植被覆盖度最终不低于周边环境。

5.建设单位须落实《报告书》中的有关要求，对复垦用煤矸石来源、数量进行台账化管理，施工过程中要严格按照复垦规范标准作业，并委托三方机构提前介入，协同对治理行为进行全过程监理并按年度出具监理报告及监理总结报告。

6.建设单位须严格落实复垦方案的相关要求，确保在规定时限内完成土地复垦并恢复植被，须制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目在取得用地、林草等手续后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年10月30日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古中昕生态环保技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年10月30日印发