鄂环审字〔2024〕188号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市鸿亚润泽生物科技有限公司污泥综合利用干化技术制生物炭项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市鸿亚润泽生物科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古意丰环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市鸿亚润泽生物科技有限公司污泥综合利用干化技术制生物炭项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇查干苏村（国电北）鸿亚润泽生物科技有限公司固体废物综合利用项目厂区内。建设内容及规模：项目拟利用一般工业固体废物城镇水净化和废水处理产生的污泥；河道疏浚污泥；石油、天然气、地热开采过程中产生的钻井泥浆、废液溢流物（水基）60万吨/年，利用电厂蒸汽余热结合悬浮态干化技术制造生物炭12万吨。主要建设内容为：项目总建筑面积15200m2，建设一座原料筛分破碎车间10000m2、生产车间一座1200m2、产品堆放车间一座4000m2、公辅工程及环保工程等。总投资为6000万元，其中环保投资2500万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设置围挡，建筑材料全部入库贮存或覆盖防尘布、防尘网，定期洒水抑尘；施工单位加强管理，采用密封车辆、加盖蓬布；施工废水经沉淀处理后回收利用。施工人员生活污水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排；合理布置施工场地，选用先进的低噪声设备，高噪声设备周围设置屏障，严格控制施工时间，加强施工机械的维护保养，严格控制施工车辆运输路线、车速，减少噪声影响；固体废物分类收集处理，建筑垃圾送市政部门指定地点处理；弃土用于场地周边平整；生活垃圾由当地环卫部门处理。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料堆存装卸全封闭原料筛分破碎车间内进行，物料通过全封闭皮带进行传送。悬浮态循环烘干机粉尘经悬浮态循环烘干机自带的封闭式脉冲布袋除尘器处理。厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放标准。污泥全封闭车间受泥坑堆存，使用除臭杀菌离子水剂进行除臭，受泥坑设置一台雾化机喷射离子水除臭。厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。

- 3.强化废水处理与回用，废水经沉淀池和循环水池处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）水质要求后，供鄂尔多斯市鸿亚鸿煤炭有限公司新建集中洗选煤厂洗煤工艺用水和喷淋洒水系统及降尘用水，不外排。实行“雨污分流”，厂区地面水泥硬化，设置雨水沟，在厂区地势较低处设置50m3初期雨水池，采用钢筋混凝土结构，对初期雨水进行收集经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。生活污水依托鄂尔多斯市鸿亚润泽生物科技有限公司固体废物综合利用项目生活污水处理设施经化粪池收集后定期拉运至乌兰木伦镇布连污水处理厂处理。

- 4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

- 5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

- 6.地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年10月31日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古意丰环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年10月31日印发