- 鄂环审字〔2024〕195号

- 鄂尔多斯市生态环境局

- 关于内蒙古航兴宏达环保科技有限公司工业危险废物综合利用技术改造项目环境影响报告书

- 的批复

内蒙古航兴宏达环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古纳恒环境科技有限公司编制的《内蒙古航兴宏达环保科技有限公司工业危险废物综合利用技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 本项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁工业园区，本次技改工程拟减小现有项目其中6条生产线的处理规模，并新建7条生产线。技改后HW23含锌废物生产线处理荧光粉废料减少至5000吨/年、废硫酸减少至10125吨/年，HW46含镍废物生产线处理含硫酸镍废物、含氯化镍废物减少至5000吨/年，HW34含钛废酸生产线处理含钛废盐酸减少至15000吨/年，HW17、HW22、HW48含铜废物生产线处理含铜废物减少至10000吨/年、废硫酸减少至3050吨/年，HW47含钡废料生产线处理含钡废有机溶剂减少至3000吨/年、处理废硫酸减少至103吨/年，HW11废料生产线处理精馏残渣和焦油废料减少至4886吨/年；新建1条HW34废混合酸液生产线新增处理废混合酸液2000吨/年，新建1条HW34废盐酸生产线新增处理废盐酸 5000吨/年，新建1条HW34废氧化物浸蚀液生产线新增处理废氧化物浸蚀液2000吨/年，新建1条HW35废氢氧化 钠碱液生产线新增处理废氢氧化钠碱液25000吨/年、废硫酸3050吨/年，新建1条HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物生产线新增处理废有机溶剂10000吨/年，新建1条HW06废二氯甲烷溶剂生产线新增处理废二氯甲烷溶剂 1000吨/年，新建1条HW08含蜡废料生产线新增处理含蜡废料7000吨/年。技技改前后危险废物处理类别及全厂处理总规模(209139吨/年)不变，同时对配套建设的罐区、废水处理车间、库房进行优化调整。本技术改造项目总投资900万元，其中环保投资156.5万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.严格落实《报告书》提出的大气污染防治措施。运营期加强生产管理和设备维修，强化储罐的日常操作管理，确保无组织废气、氨气、硫化氢、臭气等浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)限值要求；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化氢、NMHC(含二氯甲烷)的厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)无组织排放监控浓度限值。

2.严格落实《报告书》提出的水污染防治措施。施工期生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。运营期各新增生产线的水蒸气冷凝废水经厂区水处理车间处理达标后回用于现有循环水系统、锅炉系统等用水，不外排。交替作业设备清洗废水、生产车间地坪冲洗废水均返回相应生产线重复利用，不外排。

3.严格落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并按要求采取减振、消音、隔音及加强厂区绿化措施等。确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值。

4.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。各类固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，分类做好一般固体废物和危险废物的处置工作，同时做好转运工作，不得乱弃。

新增固体残渣危险废物送至工业固体废渣再利用生产线，蒸馏釜残、废活性炭、污泥、废过滤膜、废机油及废擦机布等危险废物暂存于现有危废暂存库委托资质单位处置，水膜除尘器产生的底泥送至工业固体废渣再利用生产线，除尘灰和不合格产品直接返回相应生产线重复利用。

- 5.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，建立完善的土壤地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区防渗。

- 6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、本项目必须严格落实《报告书》中的运营要求，严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年11月13日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古纳恒环境科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年11月13日印发