鄂环审字〔2024〕201号

鄂尔多斯市生态环境局

关于中节能太阳能达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目环境影响报告表的批复

中节能达拉特旗太阳能科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古旺捷工程设计咨询有限责任公司编制的《中节能太阳能达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝镇。本项目建设容量光伏50万千瓦，储能容量按75MW/150MWh配置，工程固定倾角支架区共设160个分区，交流侧总装机容量为500MWp，直流侧总装机容量为500.7744MWp，采用N型双面双玻630Wp光伏组件。160个子阵交流侧容量为3.125MW，直流侧容量为3.12984MWp，每个子阵包含4968块光伏组件；光伏区域共安装630Wp单晶硅光伏组件794880块，主要建设内容包括主要包括太阳能电池板、箱式变压器、场内道路、220kv升压站及储能区域等。升压站（含储能电站）及输电线路工程的电磁辐射内容另行评价，不包含在本次评价中。项目总投资210000万元，其中环保投资352万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实施工期生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护恢复，确保符合其管控要求且生态功能不降低；加强施工管理，施工厂界设置围栏、砂石等建筑材料覆盖遮蔽，施工场地定期洒水抑尘；施工期的生产废水沉淀后回用；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并做好施工机械的维护和保养；光伏场区、箱式变压器基础区在主体工程施工前需进行表土剥离，施工结束覆土，并对工程扰动区域进行植被恢复；妥善处置施工期产生的各类固废。

2.认真落实《报告表》中提出的运营期污染防治措施。在大风等不利气象条件下禁止车辆在站区内行驶，常规气象条件下限制车速以减少扬尘，同时在巡视检修车辆进场前利用洒水车对站区道路进行洒水抑尘。运营期生活污水经一体化污水处理装置处理后用于站内绿化及道路清洗，不外排；光伏板冲洗排水排至光伏板下地面自然蒸发。光伏厂区厂界昼夜噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设,在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年11月12日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古旺捷工程设计咨询有限责任公司。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年11月12日印发