鄂环审字〔2024〕204号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市旺景环境服务有限公司危废回收再利用综合处理项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市旺景环境服务有限公司：

你公司报送的由内蒙古百霖环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市旺景环境服务有限公司危废回收再利用综合处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区内。2021年3月，鄂尔多斯市生态环境局出具《关于鄂尔多斯市天垣环境工程有限责任公司危废回收再利用综合处理项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2021〕178号），建设规模为50000吨/年废矿物油处理项目(包括建设并联3套废矿物油脱水、常压蒸馏、减压蒸馏等生产装置，每套装置设计废矿物油处理能力为17000吨/年)。2024年6月3日，《准格尔经济开发区2024年第3次党政联席会议纪要》（〔2024〕3号）研究，内蒙古鄂尔多斯准格尔旗经济开发区管理委员会同意鄂尔多斯市天垣环境工程有限责任公司以土地置换方式重新选址，重新选址后处置规模保持不变，同时同意建设单位鄂尔多斯市天垣环境工程有限责任公司变更公司名称为鄂尔多斯市旺景环境服务有限公司，变更后法定代表人不变；项目建设3套废矿物油处理能力为17000吨/年的废矿物油处理装置，形成50000吨/年废矿物油的处置能力，主要包括：新建原料罐区、脱水塔、常压塔、减压蒸馏塔、加热炉、成品罐区等，配套辅助工程及公用工程包括配电室、泵房、冷却循环水池、事故水池、初期雨水池、污水处理站及办公区等。项目总投资3000万元，其中环保投资约234万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工期应合理安排时间，严格管理扬尘污染源，施工场地设置围挡，洒水抑尘，对建筑材料堆存、输送采取密闭或围挡覆盖等方式，加强车辆、机械设备维护保养，燃用优质燃料；施工期施工人员的生活污水主要为施工人员的盥洗用水，拉运至园区污水处理厂处理，施工废水经收集和沉淀处理后，回用于施工场地；采取低噪设备、施工现场设置围挡、车辆出入现场时应低速、禁鸣；建筑弃渣尽量回收利用，不可利用的少量建筑垃圾往政府指定的渣场处理，生活垃圾经垃圾桶收集后定期自行运送至垃圾填埋场填埋处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。加热炉燃烧产生的烟气经废气处理系统“SNCR脱硝装置+石灰石石膏脱硫装置+脉冲布袋除尘器”处理后经20米排气筒（DA001）排放，处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）中工艺加热炉大气污染物特别排放限值；储罐呼吸废气、卸油池废气经废气处理系统“串联三级活性炭吸附/解析”处理后经15米排气筒排放，非甲烷总烃参照执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015，含2024年修改单)中有机废气排放口大气污染物特别排放限值；污水处理站废气经“串联二级活性炭吸附装置”处理后经15米排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）有组织排放标准限值。

采用有效措施确保无组织废气排放满足相应标准，厂界颗粒物、非甲烷总烃参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）中企业边界大气污染物浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准限值，厂区内无组织非甲烷总烃排放控制标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录表A.1的限值。

3.严格落实各项水污染防治措施。含油废水、循环水定排水分别经隔油沉淀池、沉淀池预处理后，与检验中心废水共同采用一套污水处理装置处理满足《循环冷却水用作再生水水质标准》（HG/T3923-2007）表1中敞开式循环冷却水系统补充水水质标准后，回用于冷却循环水系统补充，不外排。生活污水经厂内化粪池预处理后，定期拉运至园区污水处理厂处理，不外排。

4.严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水跟踪监测制度，合理设置土壤和地下水监测点，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。如发现土壤和地下水污染状况，应根据实际情况依法开展相关污染风险管控和修复，并及时采取有效措施避免污染加重和扩散。

5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

6.根据《报告书》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)对一般固废处置，脱硫石膏，暂存于一般固废库，定期外售建材企业处理。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行设计、建设和管理，卸油池细滤网截留油泥、脱水塔、常减压蒸馏塔塔底渣油、精制过滤产生的含油杂质，收集后储存于渣油储罐内作为危险废物管理，外售有相关处置资质单位；污水处理站含油污泥、废活性炭收集到特定容器中暂存于危废暂存库，定期委托具有相关资质的单位外协处置。生活垃圾收集在厂区垃圾箱，定期运至市政部门指定的地点统一处理。

7、强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局,我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

- 五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年11月13日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古百霖环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                          2024年11月13日印发