- 鄂环审字〔2024〕219号

- 鄂尔多斯市生态环境局关于

- 达拉特旗鑫际精细化工有限公司香料及精细

- 化工建设项目（变更）环境影响

- 报告书的批复

达拉特旗鑫际精细化工有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市绿城大地环保科技有限公司编制的《达拉特旗鑫际精细化工有限公司香料及精细化工建设项目（变更）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 本项目位于鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁工业片区。2023年6月，鄂尔多斯市生态环境局出具了《关于达拉特旗鑫际精细化工有限公司香料及精细化工建设项目环境影响报告书》的批复（鄂环审字〔2023〕130号），项目新建生产车间3座，分别生产对羟基苯甲腈800吨/年、间硝基苯甲酸800吨/年、氟已酸45吨/年，副产全氟已环醚，同时新建其他公辅工程。本次拟对产品进行调整变动，变更后对羟基苯甲腈生产规模仍为800吨/年，新增邻氨基苯甲酸甲酯1500吨/年、5-甲基吡嗪-2-羧酸200吨/年。变更后本项目主要建设内容包括生产车间、罐区等以及配套的储运、公用、辅助及环保工程等。变更项目总投资3500万元，其中环保投资616万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 大气污染防治措施。邻氨基苯甲酸甲酯生产中废气主要为酰胺化反应、酯化反应、甲醇回收废气，其中酯化反应不凝气及甲醇回收不凝气经冷凝器预处理后，与其他废气经“车间冷凝器冷凝+二级水吸收+二级活性炭”处理后排放，氨、挥发性有机物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求。5-甲基吡嗪-2-羧酸生产中废气主要为环合反应、调酸、精制工段废气，其中精制工段粉碎筛分废气经布袋除尘器预处理后，与其他废气经“车间冷凝器冷凝+二级水吸收+二级活性炭”处理后排放，颗粒物、氯化氢、氨、挥发性有机物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求，三氯甲烷排放满足《环境影响评价技术导则 制药类建设项目》（HJ611-2011）多介质环境目标值（MEG）计算值。对羟基苯甲腈生产中废气主要为腈化反应、蒸馏、干燥工段废气，其中腈化反应废气经盐酸酸洗预处理，干燥废气经布袋除尘器预处理，预处理后的废气与其他废气经“车间冷凝器冷凝+二级水吸收+二级活性炭（吸脱附）”处理后排放，颗粒物、氨、挥发性有机物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求，硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值。罐区大小呼吸废气经二级活性炭处置后，氨、挥发性有机物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值。危废暂存库废气经活性炭吸附处理后，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。污水处理废气经“一级碱喷淋+活性炭”处理后，氨、硫化氢、非甲烷总烃排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值。备用燃气锅炉采用国际领先低氮燃烧技术，烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 大气污染物特别排放限值中燃气锅炉限值要求。

贮罐均为密封储罐，气温高时对罐区进行喷淋，降低贮罐温度，贮罐产生的大小呼吸废气收集处理后排放；选用密封性能良好的设备和管件，在设置安装方面必须严格控制装置动、静密封点泄漏率，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。通过采取以上措施，厂区挥发性有机物无组织排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中附录C限值要求，厂界挥发性有机物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，氯化氢无组织排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。

- 水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。甲醇回收废水、离心废水、碱吸收废水、污水处理站废气处理废水、循环冷却系统排污水进入厂区污水处理站进行三效蒸发器预处理，蒸发过程中产生的冷凝水、生活污水进入污水处理站调节池调节水量后，经“反应池（水质pH调节）+铁碳微电解+混凝沉淀+UASB+接触氧化+斜板沉淀+混凝沉淀”处理后，满足园区污水处理厂接水标准经污水管网进入园区污水处理厂进一步处理。

- 通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 固废污染防治措施。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好贮存和安全处置工作。 一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，需要进行属性鉴定的固废，按照鉴定后性质进行合理处置。

- 地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局及内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月6日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市绿城大地环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年12月6日印发