鄂环审字〔2024〕220号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯晶澳10GW光伏一体化项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市晶澳太阳能科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《鄂尔多斯晶澳10GW光伏一体化项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 鄂尔多斯晶澳10GW光伏一体化项目（以下简称本项目）位于鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯高新技术产业开发区，项目租赁高新区标准厂房面积约750926.71平方米，项目用地为工业用地。建设10GW单晶车间1座、10GW电池切片车间1座、5GW组件车间2座，配套建设综合仓库、氩气回收站、220KV电站、动力及水处理等辅助配套设施,形成10GW拉晶、10GW切片、10GW电池、10GW组件生产能力。项目总投资680000万元，其中环保投资29110万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 大气污染防治措施。酸洗废气经四级酸碱喷淋塔处理后由25米排气筒排放，氟化物、氮氧化物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；破碎废气、上料废气、清扫废气分别经袋式脉冲除尘器处理后由25米排气筒排放，颗粒物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；开方磨倒废气、切片废气经湿式旋风除尘器处理后由25米排气筒排放，颗粒物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；粘胶、脱胶废气经二级活性炭吸附处理后由25米排气筒排放，非甲烷总烃满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；清洗废气经一级酸碱喷淋塔处理后由25米排气筒排放，非甲烷总烃满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；制绒、扩散废气经四级酸碱喷淋塔处理后由25米排气筒排放，氯化氢、氟化物、氯气满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；去除BSG废气、去除PSG废气经二级酸碱喷淋塔处理后由25米排气筒排放，氟化物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；碱抛废气、RCA废气经二级酸碱喷淋塔处理后由25米排气筒排放，氯化氢、氟化物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；沉积废气经硅烷燃烧桶+除尘器+水喷淋塔处理后由25米排气筒排放，颗粒物、氯气满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；氧化铝镀膜废气经硅烷燃烧桶+除尘器+水喷淋塔处理后由25米排气筒排放，颗粒物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；氮化硅镀膜废气经硅烷燃烧桶+除尘器+四级氨水吸收塔处理后由25米排气筒排放，氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，颗粒物、氮氧化物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；返工片清洗废气经2套（串联）二级酸碱喷淋塔处理后由25米排气筒排放，氯化氢、氟化物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；载具清洗经二级酸碱喷淋塔处理后由25米排气筒排放，氟化物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；焊接废气经二级活性炭吸附处理后由25米排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；印刷废气、烘干废气、烧结废气、粘胶废气、层压废气经二级活性炭吸附处理后由25米排气筒排放，非甲烷总烃满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；化学品库10储存废气经一级洗涤塔处理后由25米排气筒排放；化学品库11经二级洗涤塔处理后由25米排气筒排放，氯化氢、氟化物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；生化处理系统反硝化、厌氧池、污泥池集气罩收集后经预处理塔＋活性炭塔处理后由25米排气筒排放，硫化氢，氨，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；酸碱喷淋塔废气经两级除酸装置（填料）处理后由25米排气筒排放，氯化氢、氟化物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值；危废间暂存废气负压收集经二级活性炭吸附处理后由25米排气筒排放，非甲烷总烃满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值。

- 水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。生活污水经生化处理系统处理后，出水回用至纯水站，反渗透排水进入末端处理排放系统处理后排至园区污水处理厂。各类生产废水经过硅料清洗废水处理系统、机加工冷却水处理系统、硅棒切片冷却液处理系统、脱胶废水处理系统、切片清洗废水处理系统、电池废水处理系统、动力站废水处理系统、生化处理系统，大部分回用至生产，剩余废水经末端处理排放系统处理后，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2中的间接排放限值，通过管网排往园区污水处理厂处理。

- 通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂区南侧、西侧、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。西侧华典佳苑噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

- 固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 园区污水处理厂正常运行后本项目投入运行。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月10日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年12月10日印发