鄂环审字〔2024〕221号

鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司煤矸石分选项目环境影响报告表的批复

内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古钜捷环保科技有限公司编制的《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司煤矸石分选项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇阳塔村阴塔社。依托已批复的内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂，主要建设内容为在厂内已建成的生产主厂房内安装1台煤矸石智能分选机，用于分选从选煤厂连仓工程矸石胶带机转载来的粒径规格为0～50mm的煤矸石；在厂内现有筒仓仓顶的生产车间内安装2台煤矸石智能分选机，用于分选从选煤厂连仓工程矸石胶带机转载来的粒径规格为50～300mm的煤矸石。生产厂房、原料煤矸石储存、产品高岭土和低热值煤储存以及其他配套设施、办公生活区均依托现有孙家壕煤矿选煤厂和已停产的高岭岩选矿厂。项目建成后可实现年分选煤矸石124万吨，可以分选出低热值煤29.5万t/a、高岭土43.9万t/a。项目总投资520万元，其中环保投资54.2万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡、施工单位加强管理，合理安排施工时间，选取低噪声设备，对设备和车辆进行维护和养护；严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少噪声影响。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。智能干选机置于全封闭生产厂房内，干选粉尘由智能干选机自带除尘系统收集处理后分别由距离地面17m和51m高排气筒排放（3套干选机分别配套3台除尘器，其中1#干选机自带除尘器设1根排气筒，2#、3#干选机自带除尘器合并使用1根排气筒），排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值要求；原料和产品储存于密闭的筒仓内，筒仓下设排料闸门，卸料时采用喷雾洒水降尘措施，无组织粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表５煤炭工业无组织排放限值要求。

3.强化废水处理与回用，运营期生活污水排入化粪池后进入工业场地内生活污水处理站，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后全部回用于选煤厂用水，不外排。

- 4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

- 5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

- 6.地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水及土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、依据文物局出具的文件该项目范围内涉及寨子上遗址、阳塔墓群，距离窑沟乡供销社旧址约100米，距离五慈庙约120米。正式用地前，必须避让以上重点文物保护单位并完成考古调查、勘探、发掘等工作，建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月10日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古钜捷环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年12月10日印发