- 鄂环审字〔2024〕222号

- 鄂尔多斯市生态环境局

- 关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地400万千瓦风电项目环境影响报告表的批复

内蒙古三峡蒙能能源有限公司：

你公司报送的由上海勘测设计研究院有限公司编制的《内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地400万千瓦风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 一、内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地400万千瓦风电项目（以下称本项目）位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗西南至南侧边界区域的中和西镇、恩格贝镇、昭君镇、展旦召苏木镇以及树林召镇等5个乡镇。本项目建设风机512个，风机机型为6.25MW、8.34MW两款，新建集电线路、检修道路及其他配套工程，升压站和送出线路不纳入本次评价。本项目总投资1650300万元，其中环保投资2431万元。

- 《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.认真落实生态环境保护及恢复措施。严格按照设计文件确定征占土地范围，施工前按规定完成相关用地手续的办理，对征用的基本草原进行合理补偿，对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施，施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复效果不低于自然地貌。工程施工期和运行期须对风电场区内鸟类进行监测，重点监测鸟类种类、数量和分布等，若发现受伤鸟类应及时救治。运营期建设单位须按要求开展生态监测，委托有资质的环境监测单位进行监测。建设单位应及时组织竣工验收监测。风机叶片尖端采用亮色涂装，增加辨识度，便于鸟类避让。

- 2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。加强施工期环境管理，施工场地四周设置围挡，定期洒水抑尘，加强对施工机械、车辆的维修保养。施工期无组织废气须满足《大气污染物综合排放标准》 (GB l6297-1996)中新污染源二级标准限制要求。施工机械排气烟度满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB 36886-2018)表1标准限制要求。

- 3.严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。施工期产生的生活污水经临时化粪池收集后定期交由城镇污水厂进行处理。车辆冲洗废水等施工废水集中收集后经污水处理设施隔油、沉淀处理后回用于施工道路与工区现场洒水抑尘、施工车辆的冲洗。

- 4.采取妥善控制措施。合理设置场址，优化风机布置，对场址内声环境敏感目标设置规避距离；合理安排施工时间，控制设备噪声源强，加强对施工机械设备的维修、保养，强化行车管理制度等措施，施工期厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011）限值要求，各居民点声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类功能区标准限值要求。运营期须加强设备的运行管理，减少因设备陈旧产生的噪声，定期开展车辆维护，减少因车辆老旧、故障产生的噪音，满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的1类标准的要求，若运行期风机噪声对周边声环境敏感目标产生影响则应采取风机位置调整等避让措施或居民点处增设隔声屏等减缓措施。

- 5.严格落实《报告表》提出的固废污染防治措施。各类固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，分类做好一般固体废物和危险废物的处置工作，同时做好转运工作，不得乱弃。施工期产生钢板、木材分类回收交由废物收购站处理，建筑垃圾和生活垃圾收集后定期交由环卫部门处置，加强土石方管理，禁止随意弃渣。运营期产生的废风机叶片等废风机组件、废零部件等一般固体废物直接交由厂家回收处理。废变压器油、废润滑油、废机油和废油桶等危废依托拟建升压站危废暂存间暂存，委托有资质的单位定期安全处置。

6.严格落实《报告表》提出的其他污染防治措施。根据达拉特旗文化和旅游局出具的《达拉特旗文化和旅游局关于内蒙古三峡蒙能能源有限公司内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地4GW风电项目建设工程选址文物调查情况的函》（达文旅函〔2023〕104号），项目范围有1处文物保护单位(包头县临时政府遗址)，本工程风机和检修道路不得涉及包头县临时政府遗址的文物保护范围和建设控制地带。本项目开工建设前必须取得林草、文物主管部门审批手续后方可动工。

7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月10日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，上海勘测设计研究院有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年12月10日印发