鄂环审字〔2024〕229号

鄂尔多斯市生态环境局

关于中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯

煤制油分公司煤直接液化二代技术工程化应用改造项目环境影响报告书的批复

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司：

你公司报送的由中冶西北工程技术有限公司编制的《中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司煤直接液化二代技术工程化应用改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 本项目位于内蒙古鄂尔多斯蒙苏产业园圣圆煤化工基地乌兰木伦工业项目区。

2002年5月，原国家环境保护总局出具了《关于神华集团有限责任公司神华煤直接液化项目环境影响报告书的批复》（环审〔2002〕128号）。由于煤液化工艺技术进行调整，2005年3月，原国家环境保护总局出具了《关于神华集团有限责任公司神华煤直接液化项目环境影响（补充）报告书的批复》（环审〔2005〕264号），批复煤液化生产能力为324万吨/年。建设单位分步实施建设3条生产线，先期工程建设1条生产线，包括煤液化、加氢稳定、加氢改质、煤气化等13套主生产装置和相应公用辅助设施，其煤液化装置规模为108万吨/年。2015年12月，原国家环境保护部出具了《关于神华集团有限公司神华直接液化项目（一期工程）竣工环境保护验收合格的函》（环验〔2015〕226号），同意该项目通过竣工环保验收。其他两条生产线（二、三线）至今尚未建设。

由于现有工程采用煤液化一代化术，装置处理能力一直达不到设计产能，全厂运行仅能达到设计产能的85%。为了提高现有工程实际运行负荷，本次技改拟对现有工程煤液化装置、加氢稳定装置、油渣成型装置进行技术改造。煤液化装置取消液化反应器底部内循环泵，取消反应器内部循环杯和中心管等内件，增加高温高压分离器底部系统大循环泵，循环物料由高温高压分离器底部抽出返回至第一反应器入口，形成包括反应器-高温高压分离器在内的大循环反应系统，消除反应器内汽液交界面，延长运行周期，更换高温高压分离器等；加氢稳定装置新增1台固定床反应器；油渣成型装置新增两台成型机、两台水泵及两台循环水管道泵等。技改完成后可实现年生产108万吨煤制油。本次技改总投资98751.46万元，其中环保投资724.5万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工期主要进行设备或结构的拆除、管道焊接等，施工过程中应严格按照设计要求施工。施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 大气污染防治措施。煤直接液化装置粉煤仓废气，主要污染物为颗粒物，经布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准排放限值要求；煤直接液化装置催化剂仓废气，主要污染物为颗粒物，经布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准排放限值要求；煤直接液化装置催化剂油煤浆混合废气洗涤塔塔顶罐不凝气、油煤浆混合废气洗涤塔塔顶罐不凝气，主要污染物为挥发性有机物，进入热电站锅炉进行焚烧处理；煤浆进料加热炉烟气、煤液化装置氢气加热炉烟气、减压加热炉烟气、加氢稳定装置反应进料加热炉、分馏进料加热炉烟气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及挥发性有机物，采取低氮燃烧技术，废气排放满足《石油炼制工业污染物排放标准》及其2024年修改单（GB31570-2015）表4特别排放限值要求；油渣成型放空塔废气，主要污染物为硫化氢、颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟及挥发性有机物，经“电捕集器+洗涤塔”处理后排放，硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2二级标准限值要求，颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟及挥发性有机物排放满足《石油炼制工业污染物排放标准》及其2024年修改单（GB31570-2015）表4特别排放限值要求。

通过对设备与管线组件泄漏污染进行定期检测及控制，加强装置生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管，对泄漏率超过标准的进行维修或更换，对项目运行全周期进行挥发性有机物无组织排放控制。厂界无组织颗粒物、苯并芘、非甲烷总烃满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）及其2024年修改单中表5限值要求；沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求；硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中限值要求；厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值要求。

- 3、水污染防治措施。技改后各类废水产生量发生变化，处置措施均未变化，处理后水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中循环冷却水系统补充水水质标准后全部回用。

- 4、通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 5、固废污染防治措施。技改后严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 6、地下水和土壤污染防治措施。本次技改不涉及土石方工程，不对防渗工程进行改造。技改后需按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 7、强化环境风险防范，制定拆除活动环境风险应急预案，并对全厂环境风险应急预案进行修订。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、现有工程存在的环保问题进行及时整改。针对现有工程未落实的污染物防治措施以及废气处置设施出现的超标现象，严格落实整改，确保各项污染物稳定达标。

- 四、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 五、我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局及鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，中冶西北工程技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年12月18日印发