鄂环审字〔2024〕230号

鄂尔多斯市生态环境局

关于乌审旗巴音敖包嘎查废弃矿坑填埋及生态修复项目环境影响报告书的批复

乌审旗环保投资有限公司：

你公司报送的由内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司编制的《乌审旗巴音敖包嘎查废弃矿坑填埋及生态修复项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查。治理区面积为32.8744公顷，总容积为564.7822万立方米，采用煤矸石进行回填复垦，回填煤矸石479.3万立方米，回填标高与周边地形地貌保持一致。矸石来源于周边洗选厂产生的洗选矸石。本项目主要建设内容包括底部防渗工程、渗滤液收集与导排系统、截排水沟、蓄水罐、煤矸石回填工程、灌溉工程、植被栽植抚育管护工程等内容。土地复垦服务年限为5年，其中施工期0.5年，复垦期2.5年，管护期2年。本项目总投资总投资为3000万元，其中环保投资2000万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。划定施工作业范围，严禁随意扩大施工区域。表土单独剥离存放，做好防护措施。四周修建截水沟，用于收集复垦区及周边汇集的雨水，下游接蓄水罐。回填达到标高封场后进行覆土绿化，管护期应加强对植被的抚育、养护、补植，保证成活率。

- 大气污染防治措施。矸石回填过程严格执行分层回填、压实、分层覆土等措施，回填过程采取雾炮车进行抑尘；表土堆场设置沙袋挡墙、防尘网苫盖、洒水抑尘等。确保厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2浓度限值要求。在矸石回填区及运矸道路可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。

- 地下水及土壤污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）中要求，对填埋区进行防渗，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理填埋区渗漏情况。

- 其他污染防治措施。工作人员生活污水集中收集，定期运送至苏里格经济开发区污水处理厂处理。通过合理安排作业时间、选用低噪声设备、加强对机械的维护保养等，确保复垦期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

- 建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

- 要对复垦用矸石来源、数量进行台账化管理，施工过程中要严格按照复垦规范标准作业，并委托三方机构提前介入，协同对治理行为进行全过程监理并按年度出具监理报告及监理总结报告。

- 建设单位在征得林草、文物主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年12月18日印发