- 鄂环审字〔2024〕231号

- 鄂尔多斯市生态环境局

- 关于通威硅能源（鄂尔多斯）有限公司

- 一期高纯晶硅项目环境影响报告书的批复

通威硅能源（鄂尔多斯）有限公司：

你公司报送的由中冶西北工程技术有限公司编制的《通威硅能源（鄂尔多斯）有限公司一期高纯晶硅项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 通威硅能源（鄂尔多斯）有限公司一期高纯晶硅项目（以下简称本项目）位于鄂尔多斯市准格尔旗大路产业园内，厂区占地面积100.86平方公顷。本项目建设规模为年产20万吨高纯晶硅，建设内容主要包括：电解水制氢、液氯汽化和氯化氢合成、三氯氢硅合成、冷氢化、精馏、还原、尾气回收、渣浆处理、工艺废气处理、后处理、硅芯制备、磨粉装置及其他公辅工程。本项目总投资为100亿元，本工程环保投资约26243万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.严格落实《报告书》提出的大气污染防治措施。施工期

- 建筑材料统一堆放，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有降尘措施；地基开挖时对作业面和土堆适当喷水，开挖的泥土和建筑垃圾及时清运；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫；加强对机械、车辆的维修保养。运营期硅块上料、破碎筛分废气设置8套“集气罩+布袋除尘装置”处理，研究中心废气设置1套“二层水洗”处理工艺，处理后废气分别由18米排气筒排出；后处理工序产生的破碎废气设置4套“集气罩+布袋除尘装置”处理、碳头料酸洗废气设置1套“高效碱洗塔”处理，硅芯制备工序产生的石墨热场打磨、装料、硅芯炉清扫废气分别设置1套“集气罩+布袋除尘装置”处理、硅芯酸洗废气设置1套“碱洗喷淋塔”处理，处理后废气分别由23米排气筒排出；液氯装卸吹扫气设置1套“2级碱洗塔”处理，三氯氢硅硅粉上料废气设置4套“金属烧结过滤器”处理、三氯氢硅合成废硅粉和残液水洗废气设置2套“两级水洗”处理工艺，冷氢化压缩机保护气和尾气回收压缩机保护气分别设置2套“二层水洗”处理工艺，工艺废气处理装置废气设置了10套“深冷回收+三级水洗”处理，危废贮存间产生的氯化氢和非甲烷总烃设置1套“活性炭吸附装置”处理，处理后废气分别由25米排气筒排出；还原炉开工置换气设置8套“二层水洗”处理工艺，还原炉清理废气设置4套“吸尘+布袋除尘装置”处理，石墨件清理产生的颗粒物设置1套“集气罩+布袋除尘装置”处理，处理后废气分别由28米排气筒排出；四氯化硅冷氢化工序产生的冷氢化硅粉上料干燥废气设置12套“金属烧结过滤器”处理，处理后废气分别由30米排气筒排出；渣浆处理单元不凝气及水洗废气设置3套“两级水洗”处理工艺，处理后废气分别由35米排气筒排出。有组织废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值要求。厂界无组织废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）企业边界大气污染物浓度限值要求；生活污水处理站排放的氨气、硫化氢厂界须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准要求。

- 2.严格落实《报告书》提出的水污染防治措施。施工期生活污水经临时防渗化粪池收集后送园区处理厂处理，施工废水经收集和沉淀处理后，回用于施工场地。运营期高盐水处理站设置2条处理线，A线处理污水处理站尾水，B线主要处理回用水处理站尾水，均采用MVR蒸发+三效逆流蒸发结晶工艺，A线尾水经蒸发得到氯化钙溶液作为副产品外售，冷凝水回用于循环水系统；B线回用水处理站尾水经蒸发、分盐得到氯化钠和硫酸钠作为副产品外售，杂盐则作为固废处置，冷凝水回用于循环水系统。经处理后的生产废水达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1要求后全部回用循环水系统喷淋水、渣浆水洗、废气处理装置用水，不外排。污水处理站采用“石灰中和+絮凝沉淀+过滤处理工艺”处理电解制氢排水、处理还原废水、后处理废水、渣浆处理废水、工艺废气处理废水、研究中心废水，处理后的净水回用于渣浆处理和废气处理装置，尾水送高盐水处理站A线蒸发结晶处理；回用水处理站采用絮凝沉淀+超滤+RO系统处理工艺，处理循环冷却水喷淋水排水，处理后净水回用于循环水系统，尾水送高盐水处理站B线蒸发结晶处理；生活废水经生活污水处理站一体化处理设施处理，满足《污水综合排放标准》三级标准要求后通过园区污水管网进入大路综合污水处理厂处理。

3.严格落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，采用低噪声设备，合理布置施工场地等措施。运营期选用低噪声设备，噪音较大的设备均布置在室内，采取隔声、减振、消音等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区限值要求。

- 4.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，建设一般固废暂存间、废硅粉库以及危废贮存间和废渣间，分类做好一般固体废物和危险废物的处置工作，同时做好转运工作，不得乱弃。

- 施工期生活垃圾交由当地环卫统一处理，建筑垃圾清运至当地建筑垃圾填埋场处置。运营期废硅粉暂存在废硅粉库，其他一般工业固体废物暂存在一般固废储存间，制氢废干燥剂、空压站废分子筛、脱盐水站/高纯水站废离子交换树脂及废滤膜和高盐水处理站废石英砂由供应商或有资质单位回收再利用；上料、磨粉、破碎收集的除尘灰和硅芯制备产生的边角料回用于生产；废硅粉、还原炉废石墨件和废氮化硅环、单晶炉废石墨热场和石英坩埚和废金刚线外售综合利用；生活污水处理站产生的生活污泥送填埋场填埋。生产废水处理产生的污泥、杂盐须进行属性鉴定，按照鉴定结果进行合理处置，鉴定前按照危险废物临时管理。电解槽废滤膜、制氢废催化剂、氯化氢合成废分子筛、废反歧化催化剂、废吸附剂、废高沸裂解催化剂、废油、废水处理废离子交换树脂、废活性炭等危险废物暂存于厂区危废贮存间后委托有资质单位处置。

- 5.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区防渗。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、本项目必须严格落实《报告书》中的运营要求，严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，中冶西北工程技术有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年12月18日印发