- 鄂环审字〔2024〕232号

- 鄂尔多斯市生态环境局

- 关于汇能控股集团有限公司煤基固废研究

- 实验项目环境影响报告表的批复

汇能控股集团有限公司：

你公司报送的由内蒙古欣盛环保科技有限公司编制的《汇能控股集团有限公司煤基固废研究实验项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 汇能控股集团有限公司煤基固废研究实验项目环境影响报告表（以下称本项目），本项目研发中心和测试中心位于鄂尔多斯市康巴什区汇能科创大厦内，试验中心租用鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司空厂房。研发、测试中心主要建设扫描电镜室、材料测试实验室、硅铝合金制备实验室（小试）、粉体制备实验室及配套设施。试验中心包括1座主车间及东侧辅楼，主车间主要用于中试工段，辅楼作为办公区和车间辅助用房。测试中心总投资3500万元，其中环保投资73.89万元；试验中心总投资1006.42万元，其中环保投资50万元。

- 《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。本项目利用现有办公楼和厂房，施工期无土石方施工，须做好室内采取洒水等抑尘措施，建筑垃圾定时清运。运营期研发、测试中心产生的氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃等无机废气由通风橱收集、活性炭吸附装置处理后和经布袋除尘处理后的粉尘一起汇总至1根25米高排气筒DA001排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准，由于排气筒DA001的高度未高出周围200米半径范围的建筑5米以上,标准的要求应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行；试验中心产生的原料制备粉尘经1#布袋除尘器处理后由20米高的排气筒DA002排放，满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）中限值要求，矿热炉烟气、出炉口烟气、离心浇筑烟气、中频炉烟气经2#布袋除尘器处理后汇总由20米高的排气筒DA003排放，二氧化硫、氮氧化物等有组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中要求。

- 2.严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。研发、测试中心实验过程中产生的清洗废水、少量的纯水制备浓水及生活污水经化粪池预处理后通过市政管网排入康巴什污水处理厂集中处理；试验中心循环水系统产生的排污水等生产废水和生活污水依托租用公司化粪池收集后通过园区污水管网排入园区污水厂。

- 3.采取妥善控制措施。施工期选用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间等措施，厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）提出的要求。运营期选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，研发、测试中心厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准，试验中心须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准的要求。

- 4.严格落实《报告表》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，分类做好一般固体废物和危险废物的处置工作，采取分区防渗措施，同时做好转运工作，不得乱弃。

- 研发、测试中心产生的废包装材料集中收集后由环卫部门定期清运，废滤芯由厂家即换即清。实验废液、沾染危险废物的废试剂包装材料、变质或失效的实验试剂、废活性炭等危险废物分别收集至PE桶内暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位进行处置；试验中心产生的破碎制粉、混捏制球除尘下灰回用至混捏机，矿热还原区、离心浇筑区除尘下灰作为橡胶塑料填料副产品外售，废机油、废包装等危险废物暂存于租用车间厂区危废暂存库，定期委托有资质单位处置，生活垃圾收集后定期交由环卫部门清理。

- 5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局和康巴什区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局和康巴什区分区负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局、康巴什区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古欣盛环保科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年12月19日印发