鄂环审字〔2024〕234号

鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古辰磊机械工程有限公司煤矸石综合治理项目（变更）环境影响报告表的批复

内蒙古辰磊机械工程有限公司：

你公司报送的由内蒙古乐洁绿色生态环境科技有限公司编制的《内蒙古辰磊机械工程有限公司煤矸石综合治理项目（变更）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗友谊街道长胜店村（矸电东侧），本次主要变更内容为将原水利旋流器变更为跳汰机，停建环保透水砖生产线，筛分车间由300m2变更为400m2、高岭土加工车间由1500m2变更为3000m2、产品库由2000m2变更为5000m2，原变更前项目批复后未进行建设，年治理煤矸石60万吨，主要工程内容为：筛分破碎区，高岭土加工车间，办公生活区及公辅、环保工程。项目总投资3000万元，其中环保投资285.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围墙、建筑材料全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，配合定期喷水、施工单位加强管理，采用密封车辆、加盖蓬布；施工人员生活污水经化粪池收集预处理后由罐车运输至污水处理厂进行处理；施工废水经沉淀池沉淀后回用;合理布置施工场地，选用先进的低噪声施工设备，在高噪声设备周围适当设置屏障，严格控制施工时间，加强对施工机械的维护保养，严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少噪声影响；建筑垃圾及时外运至相关部门指定地点处置，生活垃圾集中收集交由当地环卫部门处理。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。物料装卸扬尘的大气污染防治措施包括加工区域为封闭式车间，皮带转载点均设置喷雾抑尘系统，排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）煤炭工业无组织限值要求。筛分及破碎产生的粉尘通过设备顶部排气口排入布袋除尘器处理后，由23m高排气筒排放，排放浓度及污染物去除效率满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4排放限值要求。

3.强化废水处理与回用，生产废水经沉淀池沉淀后回用于洗选工序，不外排；生活污水经化粪池沉淀后定期拉运至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司污水处理厂进行处理，不外排。

- 4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

- 5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

- 6.地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月25日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古乐洁绿色生态环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年12月25日印发