鄂环审字〔2024〕237号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿

露天采坑生态修复项目环境影响报告书的批复

内蒙古蒙泰集团有限公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿露天采坑生态修复项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿露天采坑生态修复项目（以下称本项目）位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿二采区西北侧遗留采坑。2020年3月，鄂尔多斯市生态环境局出具了《关于鄂尔多斯蒙泰范家村煤业有限公司利用煤矸石复垦露天采坑项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2020〕68号），同意将范家村选煤厂生产过程中产生的煤矸石回填至鑫源煤矿一采区的露天采坑并进行复垦治理。截止2024年12月，南侧露天采坑（容积为248万立方米）因生产接续需要无法进行回填治理，本项目作为南侧露天采坑复垦的延续工程，利用范家村煤矿产生的煤矸石对鑫源煤矿二采区西北侧遗留采坑进行回填和生态恢复，设计总回填量为149.05万立方米（其中煤矸石回填量123.60万立方米、黄土回填量13.73万立方米、表土回填量5.86万立方米、粘土回填量5.86万立方米），最低标高为+1350米，最高标高为+1370米，种植草地面积为6.9698公顷，种植灌木林地投影面积为6.8057公顷，复垦期2.5年，管护期1.5年。主要建设内容包括复垦工程、挡渣墙工程、挡水围梗、排水沟、生物工程、管护工程等配套公辅工程及环保工程。项目总投资为1351.36万元，环保投资为540万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理。定时对施工场地及道路洒水抑尘，加强对施工机械以及车辆的检修和维护，采取限制运输车辆行驶速度、车辆加盖篷布等措施；施工废水经沉淀后回用于场地洒水降尘；合理安排施工时间，采用低噪声设备，对运输车辆进行定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线；施工土石方回填在矸石处置区内；严格执行《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》，合理控制施工范围和规划运输路线，在碾盘梁沟和酸刺沟河道范围内禁止弃置、倾倒、堆放建筑材料、垃圾等固体废物，禁止堆放、倾倒、掩埋、弃置、排放污染水体的物体，同时要合理避让东胜区城市供水有限公司供水管线。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。煤矸石运输过程中加盖苫布，运输道路采用硬化，定期对车辆进行保养、清洗；复垦过程中采取分区、分块的作业方式，煤矸石倾倒过程中尽量降低卸车落差，倾倒后及时推平压实，复垦过程中采用洒水车、雾炮车进行抑尘，无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求。在矸石回填区及运矸道路可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。

- 3.认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。项目工作人员依托鑫源煤矿工作人员，生活污水及生活垃圾都依托煤矿处置，本项目回填区底部不再单独进行防渗，采用天然基础层作为防渗衬层。设置4个土壤跟踪监测点、3个地下水跟踪监测点，

- 应按照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）的要求，在回填过程中开展土壤及地下水定期监测工作，以免造成地下水和土壤污染。治理实施阶段采取选用低噪声设备、加强作业机械管理和控制车辆车速等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.认真落实《报告书》中给出的管护期污染防治及生态恢复措施。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物填埋处置的环境保护要求，采用“边填埋边复垦”的工艺，复垦区逐层压实，达到回填设计标高后，及时进行表土覆盖及生态恢复，平台划分成200米×200米的方格或根据平盘实际情况划分相应的网格，复垦为草地，撒播紫花苜蓿、草木樨、杨柴和柠条，边坡覆盖表土后扦插1.5米×1.5米的沙柳网格进行护坡，种植灌木并撒播草种恢复植被。牧草选择紫花苜蓿、草木樨、杨柴和柠条，灌木选择沙棘，最终植被恢复效果应与周边协调、衔接，植被覆盖度最终不低于周边环境。

5.建设单位须通过合法合规途径获取复垦用的黄土，避免因取土造成环境破坏，对复垦用煤矸石来源、数量进行台账化管理，施工过程中要严格按照复垦规范标准作业，并委托三方机构提前介入，协同对治理行为进行全过程监理并按年度出具监理报告及监理总结报告。

6.建设单位须严格落实复垦方案的相关要求，确保在规定时限内完成土地复垦并恢复植被，须制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得用地、林原和文物等主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古尚清环保科技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年12月27日印发